Министерство общего и профессионального образования Ростовской области Новошахтинский техникум промышленных технологий - филиал государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской области

"Шахтинский региональный колледж топлива и энергетики  им.ак. Степанова П.И."

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

для проведения процедуры оценки уровня освоения обучающимися

ФГОС СПО по МДК 01.01 Технология  штукатурных и декоративных работ

по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ

НОВОШАХТИНСК – 2023 г.

Рассмотрено

на заседании цикловой методической

комиссии Общественного питания и сервиса

протокол №1 от «30» августа 2023г

председатель ЦМК

Семенова Т.С.

Контрольно-оценочные материалы для проведения процедуры оценки уровня освоения обучающимися федерального государственного образовательного стандартасреднего профессионального образования попрофессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ

Организация - разработчик: Новошахтинский техникум промышленных технологий – филиал государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской области «Шахтинский региональный колледж топлива и энергетикиим. ак. Степанова П.И»

Разработчик: Апанасенко Е.Н., преподаватель НТПТ – ф ГБПОУ РО «ШРКТЭ им. ак. Степанова П.И.»

Содержание

- Спецификация

1.1. Назначение

1.2.Нормативное обоснование отбора содержания.

1.3. Содержание контрольно-оценочных материалов.

1.4. Структура контрольно-оценочных материалов.

1.5. Распределение тестовых заданий по компетенциям.

1.6. Распределение тестовых заданий по элементам содержания

1.7. Продолжительность выполнения.

1.8. Инструкция по организации и проведению тестирования.

1.9. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом.

1.10. Перечень вспомогательных средств.

2.Кодификатор

2.1 Нормативное обоснование разработки кодификатора.

2.2 Требования к уровню подготовки обучающихся при проведении оценки компетенций.

3.Варианты тестовых заданий

4.Эталоны ответов.

1.Спецификация

1.1. Назначение

Контрольно-оценочные материалы (далее – КОМ) подготовлены с целью оценки результатов освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, служащихпо профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ в ходе тестирования по МДК 01.01 Технология штукатурных и декоративных работ.

1.2.Нормативное обоснование отбора содержания

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего  профессионального образования по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ  утвержденный Приказом Министерства образования и науки  России от 09 декабря 2016 года № 1545, зарегистрирован  в Министерстве  Юстиции России 22  декабря 2016 г., регистрационный номер 44900, с изменениями и дополнениями от 17.12.2020 г.;

- Профессиональный стандарт «Штукатур», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от10.03.2015 №148н;

- Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 «Выполнение штукатурных и декоративных работ»

1.3. Содержание контрольно-оценочных материалов

Контрольно-оценочные материалы представлены в форме тестовых заданий.

В содержание контрольно-оценочных материалов включены тестовые задания, которые позволяют определить уровень сформированности   планируемых результатов общих и профессиональных компетенций по МДК.01.01Технология штукатурных и декоративных работ

уметь:

У 1. организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов для выполнения штукатурных и декоративных работ в соответствии с инструкциями и регламентами;

У 2. пользоваться установленной технической документацией;

У 3. выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ и ремонт штукатурных и декоративные покрытий, наливных стяжек полов;

У 4. выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ и ремонт фасадных теплоизоляционных композиционных систем.

знать:

З 1. требования инструкций и регламентов к организации и подготовке рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения штукатурных и декоративных работ;

З 2. технологическую последовательность выполнения подготовки, производства работ и ремонта штукатурных и декоративных покрытий, наливных стяжек полов и систем фасадных теплоизоляционных композиционных.

Общие компетенции:

| ОК 01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. |
| --- | --- |
| ОК 02. | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. |
| ОК 03. | Планировать и реализовывать собственное профессионально личностное развитие |
| ОК 04. | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами |
| ОК 05. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ОК 06. | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения. |
| ОК 07. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической подготовленности. |
| ОК 09 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. |
| ОК 11 | Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере |

Профессиональные компетенции:

| ПК 1.1. | Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: организацию рабочего места, выбор инструментов, приспособлений, подбор и расчет материалов, приготовление растворов, необходимых для выполнения работ при производстве штукатурных и декоративных работ в соответствии с заданием и требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды. |
| --- | --- |
| ПК 1.2. | Приготавливать обычные и декоративные штукатурные растворы, и смеси в соответствии с установленной рецептурой, безопасными условиями труда и охраной окружающей среды. |
| ПК 1.3. | Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности вручную и механизированным способом с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. |
| ПК 1.4. | Выполнять декоративную штукатурку на различных поверхностях и архитектурно-конструктивных элементах в соответствии с технологическим заданием и безопасными условиями труда. |
| ПК 1.5. | Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. |
| ПК 1.6. | Устраивать наливные стяжки полов с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. |
| ПК 1.7. | Производить монтаж и ремонт фасадных, теплоизоляционных, композиционных систем с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. |

1.4. Структура контрольно – оценочных материалов

Контрольно-оценочные материалы состоят из 20 тестовых заданий. В представленных материалах используются несколько видов заданий:

закрытого типа:

-с выбором ответов (действия) из предложенного множества – 25%

-на установление соответствия (взаимосвязей) – 25%

-на установление правильной последовательности (алгоритма) – 11%

-на сопоставление – 8%

открытого типа:

-на дополнение – 18%

-с развернутым ответом – 13%

1.5. Распределение тестовых заданий по компетенциям

Вариант 1

| Код компетенции | Наименование компетенции | Наименования дисциплин | Номер задания, соответствующего данной дисциплине | Страница в РПД/РПП |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОК 01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. | МДК 01.01 Технология штукатурных и декоративных работ | 1, 3, 9, 4, 6, 15, 13, 16, 11, 14, 19, 20 | 13-20, 22-24 |
| ОК 02 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. | МДК 01.01 Технология штукатурных и декоративных работ | 1,3,9,4,6,13,16,15,17,19,11,14,20 | 13-20, 22-24 |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессионально личностное развитие | МДК 01.01 Технология штукатурных и декоративных работ | 1, 3, 9, 4, 6, 13, 16, 15, 17, 19, 11,14,20 | 13-20, 22-24 |
| ОК 04 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами | МДК 01.01 Технология штукатурных и декоративных работ | 1,3,4,5,6,2,7,9,8,10,11, 12,13,14,17,16,18,19,20 | 13-20, 22-24 |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста | МДК 01.01 Технология штукатурных и декоративных работ | 1, 5, 18, 19,11,14 | 13-20, 22-24 |
| ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения. | МДК 01.01 Технология штукатурных и декоративных работ | 1,5, 6, 7, 13, 14, 16, 17, 18, 19 | 13-20, 22-24 |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | МДК 01.01 Технология штукатурных и декоративных работ | 7, 11 | 13-20, 22-24 |
| ОК 08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической подготовленности. | МДК 01.01 Технология штукатурных и декоративных работ | 8 | 13-20, 22-24 |
| ОК 09 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. | МДК 01.01 Технология штукатурных и декоративных работ | 1, 5, 9, 11, 14, 15 | 13-20, 22 |
| ОК 10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. | МДК 01.01 Технология штукатурных и декоративных работ | 5, 9, 13, 14, 19 | 13-20, 22-24 |
| ОК 11 | Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере | МДК 01.01 Технология штукатурных и декоративных работ | 1,3,15,20,2,7,9,10,12,13,18,8,4,6,16,17,19,14,11,5 | 13-20, 22-24 |
| ПК 1.1. | Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: организацию рабочего места, выбор инструментов, приспособлений, подбор и расчет материалов, приготовление растворов, необходимых для выполнения работ при производстве штукатурных и декоративных работ в соответствии с заданием и требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды. | МДК 01.01 Технология штукатурных и декоративных работ | 1, 7,8,9,12,19 | 13-20, 22 |
| ПК 1.2. | Приготавливать обычные и декоративные штукатурные растворы, и смеси в соответствии с установленной рецептурой, безопасными условиями труда и охраной окружающей среды. | МДК 01.01 Технология штукатурных и декоративных работ | 2,13 | 13-20 |
| ПК 1.3. | Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности вручную и механизированным способом с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. | МДК 01.01 Технология штукатурных и декоративных работ | 2,3,6,14 | 13-20 |
| ПК 1.4. | Выполнять декоративную штукатурку на различных поверхностях и архитектурно-конструктивных элементах в соответствии с технологическим заданием и безопасными условиями труда. | МДК 01.01 Технология штукатурных и декоративных работ | 4,5,15,20 | 13-20 |
| ПК 1.5. | Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. | МДК 01.01 Технология штукатурных и декоративных работ | 1,16 | 13-20 |
| ПК 1.6. | Устраивать наливные стяжки полов с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. | МДК 01.01 Технология штукатурных и декоративных работ | 17 | 22 |
| ПК 1.7. | Производить монтаж и ремонт фасадных, теплоизоляционных, композиционных систем с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. | МДК 01.01Технология штукатурных и декоративных работ | 18 | 23-24 |

Вариант 2

| Код компетенции | Наименование компетенции | Наименования дисциплин | Номер задания, соответствующего данной дисциплине | Страница в РПД/РПП |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОК 01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. | МДК 01.01 Технология штукатурных и декоративных работ | 1, 4, 5, 6, 11, 12,13, 16, 19, 20 | 13-20, 22-24 |
| ОК 02 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. | МДК 01.01 Технология штукатурных и декоративных работ | 1, 5, 6, 7,9,10, 13, 14, 15, 16, 17, 19 | 13-20, 22-24 |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессионально личностное развитие | МДК 01.01 Технология штукатурных и декоративных работ | 4, 5, 6, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | 13-20, 22-24 |
| ОК 04 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами | МДК 01.01 Технология штукатурных и декоративных работ | 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | 13-20, 22-24 |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста | МДК 01.01 Технология штукатурных и декоративных работ | 3, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 16, 19 | 13-20, 22-24 |
| ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения. | МДК 01.01 Технология штукатурных и декоративных работ | 2, 3, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 16, 19, 20 | 13-20, 22-24 |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | МДК 01.01 Технология штукатурных и декоративных работ | 6 | 13 |
| ОК 08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической подготовленности. | МДК 01.01 Технология штукатурных и декоративных работ | 8 | 13 |
| ОК 09 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. | МДК 01.01 Технология штукатурных и декоративных работ | 9, 10, 11 | 14-15 |
| ОК 10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. | МДК 01.01 Технология штукатурных и декоративных работ | 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20 | 13-20, 22-24 |
| ОК 11 | Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере | МДК 01.01 Технология штукатурных и декоративных работ | 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20 | 13-20, 22-24 |
| ПК 1.1. | Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: организацию рабочего места, выбор инструментов, приспособлений, подбор и расчет материалов, приготовление растворов, необходимых для выполнения работ при производстве штукатурных и декоративных работ в соответствии с заданием и требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды. | МДК 01.01 Технология штукатурных и декоративных работ | 1, 2, 4, 6, 9, 12, 13, 18 | 13-16 |
| ПК 1.2. | Приготавливать обычные и декоративные штукатурные растворы, и смеси в соответствии с установленной рецептурой, безопасными условиями труда и охраной окружающей среды. | МДК 01.01 Технология штукатурных и декоративных работ | 13 | 13 |
| ПК 1.3. | Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности вручную и механизированным способом с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. | МДК 01.01 Технология штукатурных и декоративных работ | 3,5, 14 | 13-15 |
| ПК 1.4. | Выполнять декоративную штукатурку на различных поверхностях и архитектурно-конструктивных элементах в соответствии с технологическим заданием и безопасными условиями труда. | МДК 01.01 Технология штукатурных и декоративных работ | 15 | 14 |
| ПК 1.5. | Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. | МДК 01.01 Технология штукатурных и декоративных работ | 2,12,15 | 13-15 |
| ПК 1.6. | Устраивать наливные стяжки полов с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. | МДК 01.01 Технология штукатурных и декоративных работ | 16,20 | 22 |
| ПК 1.7. | Производить монтаж и ремонт фасадных, теплоизоляционных, композиционных систем с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. | МДК 01.01 Технология штукатурных и декоративных работ | 10,11,17 | 23 |

Вариант 3

| Код компетенции | Наименование компетенции | Наименования дисциплин | Номер задания, соответствующего данной дисциплине | Страница в РПД/РПП |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОК 01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. | МДК 01.01 Технология штукатурных и декоративных работ | 1,3, 4, 5, 6, 7,9, 11, 13, 14, 18, 20 | 13-20, 22-24 |
| ОК 02 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. | МДК 01.01 Технология штукатурных и декоративных работ | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8, 9,11, 13, 14, 18, 20 | 13-20, 22-24 |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессионально личностное развитие | МДК 01.01 Технология штукатурных и декоративных работ | 3, 4, 9, 11, 13, 14,15, 16, 18, 19, 20 | 13-20, 22-24 |
| ОК 04 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами | МДК 01.01 Технология штукатурных и декоративных работ | 4, 6, 9, 13, 15, 16, 19, 20 | 13-20, 22-24 |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста | МДК 01.01 Технология штукатурных и декоративных работ | 1, 5, 9,10, 11, 13,14, 17, 18 | 13-20, 22-24 |
| ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения. | МДК 01.01 Технология штукатурных и декоративных работ | 1, 3, 4, 7,9, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20 | 13-20, 22-24 |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | МДК 01.01 Технология штукатурных и декоративных работ | 7 | 14 |
| ОК 08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической подготовленности. | МДК 01.01 Технология штукатурных и декоративных работ | 8 | 16 |
| ОК 09 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. | МДК 01.01 Технология штукатурных и декоративных работ | 2, 3, 5,9, 13,14, 18, 20 | 13-20, 22-24 |
| ОК 10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. | МДК 01.01 Технология штукатурных и декоративных работ | 14 | 17 |
| ОК 11 | Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере | МДК 01.01 Технология штукатурных и декоративных работ | 1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 8, 9,10, 12,13, 14,15, 16, 17, 18,19, 20 | 13-20, 22-24 |
| ПК 1.1. | Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: организацию рабочего места, выбор инструментов, приспособлений, подбор и расчет материалов, приготовление растворов, необходимых для выполнения работ при производстве штукатурных и декоративных работ в соответствии с заданием и требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды. | МДК 01.01 Технология штукатурных и декоративных работ | 6,7,9,11, 12 | 13-15, 23 |
| ПК 1.2. | Приготавливать обычные и декоративные штукатурные растворы, и смеси в соответствии с установленной рецептурой, безопасными условиями труда и охраной окружающей среды. | МДК 01.01 Технология штукатурных и декоративных работ | 3, 13 | 15-16 |
| ПК 1.3. | Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности вручную и механизированным способом с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. | МДК 01.01 Технология штукатурных и декоративных работ | 2,4,5, 8,10,14, 19,20 | 14-17 |
| ПК 1.4. | Выполнять декоративную штукатурку на различных поверхностях и архитектурно-конструктивных элементах в соответствии с технологическим заданием и безопасными условиями труда. | МДК 01.01 Технология штукатурных и декоративных работ | 15 | 18-19 |
| ПК 1.5. | Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. | МДК 01.01 Технология штукатурных и декоративных работ | 4,5,16 | 20 |
| ПК 1.6. | Устраивать наливные стяжки полов с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. | МДК 01.01 Технология штукатурных и декоративных работ | 5,17 | 15,22 |
| ПК 1.7. | Производить монтаж и ремонт фасадных, теплоизоляционных, композиционных систем с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. | МДК 01.01 Технология штукатурных и декоративных работ | 18 | 23 |

Вариант 4

| Код компетенции | Наименование компетенции | Наименования дисциплин | Номер задания, соответствующего данной дисциплине | Страница в РПД/РПП |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОК 01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. | МДК 01.01 Технология штукатурных и декоративных работ | 1, 3, 4, 6, 9,15, 18 | 14-18, 22,23 |
| ОК 02 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. | МДК 01.01 Технология штукатурных и декоративных работ | 2, 3, 4, 5, 13, 15, 16, 17, 20 | 14-18, 22,23 |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессионально личностное развитие | МДК 01.01 Технология штукатурных и декоративных работ | 2, 3, 4,5, 8,9, 13,14,16,17, 18, 20 | 14-18, 22,23 |
| ОК 04 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами | МДК 01.01 Технология штукатурных и декоративных работ | 1, 3, 4, 6, 14,15, 17, 18,19, 20 | 14-18, 22,23 |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста | МДК 01.01 Технология штукатурных и декоративных работ | 5 | 13-14 |
| ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения. | МДК 01.01 Технология штукатурных и декоративных работ | 1, 2, 3, 4, 5, 6,13, 14, 15, 16, 17,18, 19, 20 | 13-19, 22,23 |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | МДК 01.01 Технология штукатурных и декоративных работ | 7 | 15 |
| ОК 08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической подготовленности. | МДК 01.01 Технология штукатурных и декоративных работ | 8 | 15 |
| ОК 09 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. | МДК 01.01 Технология штукатурных и декоративных работ | 1, 2, 3, 4, 5, 9 ,14, 15, 16,17, 18, 20 | 13-19, 22,23 |
| ОК 10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. | МДК 01.01 Технология штукатурных и декоративных работ | 10 | 19 |
| ОК 11 | Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере | МДК 01.01 Технология штукатурных и декоративных работ | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8, 9,10, 11, 12,13, 14,15, 16, 17,18, 19, 20 | 14-18, 22,23 |
| ПК 1.1. | Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: организацию рабочего места, выбор инструментов, приспособлений, подбор и расчет материалов, приготовление растворов, необходимых для выполнения работ при производстве штукатурных и декоративных работ в соответствии с заданием и требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды. | МДК 01.01 Технология штукатурных и декоративных работ | 1,7, 8,9, 10, 19 | 13-19 |
| ПК 1.2. | Приготавливать обычные и декоративные штукатурные растворы, и смеси в соответствии с установленной рецептурой, безопасными условиями труда и охраной окружающей среды. | МДК 01.01 Технология штукатурных и декоративных работ | 13 | 19 |
| ПК 1.3. | Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности вручную и механизированным способом с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. | МДК 01.01 Технология штукатурных и декоративных работ | 2,3,5,6,8,11,14 | 14-19 |
| ПК 1.4. | Выполнять декоративную штукатурку на различных поверхностях и архитектурно-конструктивных элементах в соответствии с технологическим заданием и безопасными условиями труда. | МДК 01.01 Технология штукатурных и декоративных работ | 4,5,6,15,20 | 14-18 |
| ПК 1.5. | Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. | МДК 01.01 Технология штукатурных и декоративных работ | 16 | 13 |
| ПК 1.6. | Устраивать наливные стяжки полов с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. | МДК 01.01 Технология штукатурных и декоративных работ | 17 | 20 |
| ПК 1.7. | Производить монтаж и ремонт фасадных, теплоизоляционных, композиционных систем с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. | МДК 01.01 Технология штукатурных и декоративных работ | 18 | 23 |

1.6. Распределение тестовых заданий по элементам содержания

Вариант 1

| Код и наименование компетенции | Тема | Элементы содержания, проверяемые тестовыми заданиями |  | № тестового задания | Тип задания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. | Раздел 1. Технология штукатурных и декоративных работ Раздел 2 Устройство наливных стяжек пола Раздел 3 Монтаж систем фасадных теплоизоляционных композиционных (СФТК) | З1, З2, | У1, У2, У3,У4 | 1,3,15,20 | Закрытый с выбором ответа из представленного множества |
|  |  |  |  | 9 | Закрытый с множественным выбором ответов из представленного |
|  |  |  |  | 13 | Открытый (на дополнение) |
|  |  |  |  | 4, 6, 16, 17, 19 | Закрытый (с установлением соответствия) |
|  |  |  |  | 14,11 | Закрытый (на сопоставление) |
| ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. | Раздел 1. Технология штукатурных и декоративных работ Раздел 2 Устройство наливных стяжек пола Раздел 3 Монтаж систем фасадных теплоизоляционных композиционных (СФТК) | З1, З2, | У1, У2, У3,У4 | 1, 3, 15, 20 | Закрытый с выбором ответа из представленного множества |
|  |  |  |  | 9 | Закрытый с множественным выбором ответов из представленного |
|  |  |  |  | 13 | Открытый (на дополнение) |
|  |  |  |  | 4, 6, 16, 17, 19 | Закрытый (с установлением соответствия) |
|  |  |  |  | 14,11 | Закрытый (на сопоставление) |
| ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессионально личностное развитие | Раздел 1. Технология штукатурных и декоративных работ Раздел 2 Устройство наливных стяжек пола Раздел 3 Монтаж систем фасадных теплоизоляционных композиционных (СФТК) | З1, З2, | У1, У2, У3, У4 | 1,3,15,20 | Закрытый с выбором ответа из представленного множества |
|  |  |  |  | 13 | Открытый (на дополнение) |
|  |  |  |  | 4, 6, 16, 17, 19 | Закрытый (с установлением соответствия) |
|  |  |  |  | 14,11 | Закрытый (на сопоставление) |
| ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами | Раздел 1. Технология штукатурных и декоративных работ Раздел 2 Устройство наливных стяжек пола Раздел 3 Монтаж систем фасадных теплоизоляционных композиционных (СФТК) | З1, З2, | У1, У2, У3, У4 | 1, 3, 15, 20 | Закрытый с выбором ответа из представленного множества |
|  |  |  |  | 9 | Закрытый с множественным выбором ответов из представленного |
|  |  |  |  | 2,7,10,12,13,18 | Открытый (на дополнение) |
|  |  |  |  | 8 | открытый с развернутым ответом |
|  |  |  |  | 4,6,16,17,19 | Закрытый (с установлением соответствия) |
|  |  |  |  | 14,11 | Закрытый (на сопоставление) |
|  |  |  |  | 5 | Закрытый (с установлением правильной последовательности) |
| ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста | Раздел 1. Технология штукатурных и декоративных работ Раздел 2 Устройство наливных стяжек пола Раздел 3 Монтаж систем фасадных теплоизоляционных композиционных (СФТК) | З1, З2, | У1, У2, У3, У4 | 1 | Закрытый с выбором ответа из представленного множества |
|  |  |  |  | 18 | Открытый (на дополнение) |
|  |  |  |  | 19 | Закрытый (с установлением соответствия) |
|  |  |  |  | 11,14 | Закрытый (на сопоставление) |
|  |  |  |  | 5 | Закрытый (с установлением правильной последовательности) |
| ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения. | Раздел 1. Технология штукатурных и декоративных работ Раздел 2 Устройство наливных стяжек пола Раздел 3 Монтаж систем фасадных теплоизоляционных композиционных (СФТК) | З1, З2, | У1, У2, У3, У4 | 1 | Закрытый с выбором ответа из представленного множества |
|  |  |  |  | 7, 13,18 | Открытый (на дополнение) |
|  |  |  |  | 6,16,17,19 | Закрытый (с установлением соответствия) |
|  |  |  |  | 14, | Закрытый (на сопоставление) |
|  |  |  |  | 5 | Закрытый (с установлением правильной последовательности) |
| ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | Раздел 1. Технология штукатурных и декоративных работ | З1, З2, | У1, У2, У3, У4 | 7 | Открытый (на дополнение) |
|  |  |  |  | 11 | Закрытый (на сопоставление) |
| ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической подготовленности. | Раздел 1. Технология штукатурных и декоративных работ | З1, З2, | У1, У2, У3, У4 | 8 | Открытый с развернутым ответом |
| ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. | Раздел 1. Технология штукатурных и декоративных работ Раздел 2 Устройство наливных стяжек пола | З1, З2, | У1, У2, У3, У4 | 1,15 | Закрытый с выбором ответа из представленного множества |
|  |  |  |  | 9 | Закрытый с множественным выбором ответов из представленного |
|  |  |  |  | 14,11 | Закрытый (на сопоставление) |
|  |  |  |  | 5 | Закрытый (с установлением правильной последовательности) |
| ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. | Раздел 1. Технология штукатурных и декоративных работ Раздел 2 Устройство наливных стяжек пола Раздел 3 Монтаж систем фасадных теплоизоляционных композиционных (СФТК) | З1, З2, | У1, У2, У3, У4 | 9 | Закрытый с множественным выбором ответов из представленного |
|  |  |  |  | 13 | Открытый (на дополнение) |
|  |  |  |  | 19 | Закрытый (с установлением соответствия) |
|  |  |  |  | 14 | Закрытый (на сопоставление) |
|  |  |  |  | 5 | Закрытый (с установлением правильной последовательности) |
| ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере | Раздел 1. Технология штукатурных и декоративных работ Раздел 2 Устройство наливных стяжек пола Раздел 3 Монтаж систем фасадных теплоизоляционных композиционных (СФТК) | З1, З2, | У1, У2, У3, У4 | 1,3,15,20 | Закрытый с выбором ответа из представленного множества |
|  |  |  |  | 9 | Закрытый с множественным выбором ответов из представленного |
|  |  |  |  | 2,7,10,12,13,18 | Открытый (на дополнение) |
|  |  |  |  | 8 | Открытый с развернутым ответом |
|  |  |  |  | 4,6,16,17,19 | Закрытый (с установлением соответствия) |
|  |  |  |  | 14,11 | Закрытый (на сопоставление) |
|  |  |  |  | 5 | Закрытый (с установлением правильной последовательности) |
| ПК. 1.1 Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: организацию рабочего места, выбор инструментов, приспособлений, подбор и расчет материалов, приготовление растворов, необходимых для выполнения работ при производстве штукатурных и декоративных работ в соответствии с заданием и требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды. | Раздел 1. Технология штукатурных и декоративных работ Раздел 2 Устройство наливных стяжек пола | З1, З2, | У1, У2, У3, У4 | 1 | Закрытый с выбором ответа из представленного множества |
|  |  |  |  | 9 | Закрытый с множественным выбором ответов из представленного |
|  |  |  |  | 7,12 | Открытый (на дополнение) |
|  |  |  |  | 8 | Открытый с развернутым ответом |
|  |  |  |  | 19 | Закрытый (с установлением соответствия |
| ПК. 1.2 Приготавливать обычные и декоративные штукатурные растворы, и смеси в соответствии с установленной рецептурой, безопасными условиями труда и охраной окружающей среды. | Раздел 1. Технология штукатурных и декоративных работ | З1, З2, | У1, У2, У3, У4 | 2, 13 | Открытый (на дополнение) |
| ПК. 1.3 Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности вручную и механизированным способом с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. | Раздел 1. Технология штукатурных и декоративных работ | З1, З2, | У1, У2, У3, У4 | 2 | Открытый (на дополнение) |
|  |  |  |  | 3 | Закрытый с выбором ответа из представленного множества |
|  |  |  |  | 6 | Закрытый (с установлением соответствия) |
|  |  |  |  | 14 | Закрытый (на сопоставление) |
| ПК. 1.4 Выполнять декоративную штукатурку на различных поверхностях и архитектурно-конструктивных элементах в соответствии с технологическим заданием и безопасными условиями труда. | Раздел 1. Технология штукатурных и декоративных работ | З1, З2, | У1, У2, У3, У4 | 4 | Закрытый (с установлением соответствия) |
|  |  |  |  | 5 | Закрытый (с установлением правильной последовательности) |
|  |  |  |  | 15, 20 | Закрытый с выбором ответа из представленного множества |
| ПК. 1.5 Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. | Раздел 1. Технология штукатурных и декоративных работ | З1, З2, | У1, У2, У3, У4 | 1 | Закрытый с выбором ответа из представленного множества |
|  |  |  |  | 16 | Закрытый (с установлением соответствия) |
| ПК. 1.6 Устраивать наливные стяжки полов с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. | Раздел 2 Устройство наливных стяжек пола | З1,З2 | У1, У2, У3 | 17 | Закрытый (с установлением соответствия) |
| ПК. 1.7 Производить монтаж и ремонт фасадных, теплоизоляционных, композиционных систем с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. | Раздел 3 Монтаж систем фасадных теплоизоляционных композиционных (СФТК) | З2 | У4 | 18 | Открытый (на дополнение) |

Вариант 2

| Код и наименование компетенции | Тема | Элементы содержания, проверяемые тестовыми заданиями |  | № тестового задания | Тип задания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. | Раздел 1. Технология штукатурных и декоративных работ Раздел 2 Устройство наливных стяжек пола Раздел 3 Монтаж систем фасадных теплоизоляционных композиционных (СФТК) | З1, З2 | У1, У2, У3,У4 | 12 | Закрытый с выбором ответа из представленного множества |
|  |  |  |  | 11, 20 | Открытый (на дополнение) |
|  |  |  |  | 1,4,6 | Закрытый (с установлением соответствия) |
|  |  |  |  | 5, 13, 16, 19 | Закрытый (с установлением правильной последовательности) |
| ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. | Раздел 1. Технология штукатурных и декоративных работ Раздел 2 Устройство наливных стяжек пола Раздел 3 Монтаж систем фасадных теплоизоляционных композиционных (СФТК) | З1, З2 | У1, У2, У3,У4 | 15 | Закрытый с выбором ответа из представленного множества |
|  |  |  |  | 7 | Открытый (на дополнение) |
|  |  |  |  | 1, 6,14,17 | Закрытый (с установлением соответствия) |
|  |  |  |  | 10,9 | Закрытый (на сопоставление) |
|  |  |  |  | 5,13,16,19 | Закрытый (с установлением правильной последовательности) |
| ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессионально личностное развитие | Раздел 1. Технология штукатурных и декоративных работ Раздел 2 Устройство наливных стяжек пола Раздел 3 Монтаж систем фасадных теплоизоляционных композиционных (СФТК) | З1, З2 | У1, У2, У3, У4 | 15 | Закрытый с выбором ответа из представленного множества |
|  |  |  |  | 18, 20 | Открытый (на дополнение) |
|  |  |  |  | 4,6, 17 | Закрытый (с установлением соответствия) |
|  |  |  |  | 5,13,16,19 | Закрытый (с установлением правильной последовательности) |
| ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами | Раздел 1. Технология штукатурных и декоративных работ Раздел 2 Устройство наливных стяжек пола Раздел 3 Монтаж систем фасадных теплоизоляционных композиционных (СФТК) | З1, З2 | У1, У2, У3, У4 | 15 | Закрытый с выбором ответа из представленного множества |
|  |  |  |  | 18,20 | Открытый (на дополнение) |
|  |  |  |  | 10 | Открытый с развернутым ответом |
|  |  |  |  | 14,17 | Закрытый (с установлением соответствия) |
|  |  |  |  | 13,16,19 | Закрытый (с установлением правильной последовательности) |
| ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста | Раздел 1. Технология штукатурных и декоративных работ Раздел 2 Устройство наливных стяжек пола Раздел 3 Монтаж систем фасадных теплоизоляционных композиционных (СФТК) | З1, З2 | У1, У2, У3, У4 | 3 | Закрытый с выбором ответа из представленного множества |
|  |  |  |  | 6,14 | Закрытый (с установлением соответствия) |
|  |  |  |  | 9,10 | Закрытый (на сопоставление) |
|  |  |  |  | 5,13,16,19 | Закрытый (с установлением правильной последовательности) |
| ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения. | Раздел 1. Технология штукатурных и декоративных работ Раздел 2 Устройство наливных стяжек пола Раздел 3 Монтаж систем фасадных теплоизоляционных композиционных (СФТК) | З1, З2 | У1, У2, У3, У4 | 3 | Закрытый с выбором ответа из представленного множества |
|  |  |  |  | 2, 20 | Открытый (на дополнение) |
|  |  |  |  | 6,14 | Закрытый (с установлением соответствия) |
|  |  |  |  | 9,10 | Закрытый (на сопоставление) |
|  |  |  |  | 5,13,16,19 | Закрытый (с установлением правильной последовательности) |
| ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | Раздел 1. Технология штукатурных и декоративных работ | З1, З2 | У1, У2, У3, У4 | 6 | Закрытый (с установлением соответствия) |
| ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической подготовленности. | Раздел 1. Технология штукатурных и декоративных работ | З1, З2 | У1, У2, У3, У4 | 8 | Открытый с развернутым ответом |
| ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. | Раздел 1. Технология штукатурных и декоративных работ | З1, З2 | У1, У2, У3, У4 | 11 | Открытый с развернутым ответом |
|  |  |  |  | 9,10 | Закрытый (на сопоставление) |
| ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. | Раздел 1. Технология штукатурных и декоративных работ Раздел 2 Устройство наливных стяжек пола Раздел 3 Монтаж систем фасадных теплоизоляционных композиционных (СФТК) | З1, З2 | У1, У2, У3, У4 | 15 | Закрытый с выбором ответа из представленного множества |
|  |  |  |  | 20 | Открытый (на дополнение) |
|  |  |  |  | 14,17 | Закрытый (с установлением соответствия) |
|  |  |  |  | 9,10 | Закрытый (на сопоставление) |
|  |  |  |  | 13,16 | Закрытый (с установлением правильной последовательности) |
| ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере | Раздел 1. Технология штукатурных и декоративных работ Раздел 2 Устройство наливных стяжек пола Раздел 3 Монтаж систем фасадных теплоизоляционных композиционных (СФТК) | З1, З2 | У1, У2, У3, У4 | 3,15,12 | Закрытый с выбором ответа из представленного множества |
|  |  |  |  | 2,7,11,18,20 | Открытый (на дополнение) |
|  |  |  |  | 8 | открытый с развернутым ответом |
|  |  |  |  | 1,4,6,14 | Закрытый (с установлением соответствия) |
|  |  |  |  | 10,9 | Закрытый (на сопоставление) |
|  |  |  |  | 5,13,16,19 | Закрытый (с установлением правильной последовательности) |
| ПК. 1.1 Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: организацию рабочего места, выбор инструментов, приспособлений, подбор и расчет материалов, приготовление растворов, необходимых для выполнения работ при производстве штукатурных и декоративных работ в соответствии с заданием и требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды. | Раздел 1. Технология штукатурных и декоративных работ | З1, З2, | У1, У2, У3 | 12 | Закрытый (с выбором ответа из представленного множества) |
|  |  |  |  | 2, 18 | Открытый (на дополнение) |
|  |  |  |  | 1, 4, 6 | Закрытый (с установлением соответствия |
|  |  |  |  | 9 | Закрытый (на сопоставление) |
|  |  |  |  | 13 | Закрытый (с установлением правильной последовательности) |
| ПК. 1.2 Приготавливать обычные и декоративные штукатурные растворы, и смеси в соответствии с установленной рецептурой, безопасными условиями труда и охраной окружающей среды. | Раздел 1. Технология штукатурных и декоративных работ | З1, З2 | У1, У2, У3 | 13 | Закрытый (с установлением правильной последовательности) |
| ПК. 1.3 Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности вручную и механизированным способом с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. | Раздел 1. Технология штукатурных и декоративных работ | З1, З2 | У1, У2, У3 | 3 | Закрытый (с выбором ответа из представленного множества) |
|  |  |  |  | 5 | Закрытый (с установлением правильной последовательности) |
|  |  |  |  | 14 | Закрытый (с установлением соответствия) |
| ПК. 1.4 Выполнять декоративную штукатурку на различных поверхностях и архитектурно-конструктивных элементах в соответствии с технологическим заданием и безопасными условиями труда. | Раздел 1. Технология штукатурных и декоративных работ | З1, З2 | У1, У2, У3 | 15 | Закрытый с выбором ответа из представленного множества |
| ПК. 1.5 Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. | Раздел 1. Технология штукатурных и декоративных работ | З1, З2 | У1, У2, У3 | 2 | Открытый (на дополнение) |
|  |  |  |  | 12 | Закрытый с выбором ответа из представленного множества |
|  |  |  |  | 15 | Закрытый с выбором ответа из представленного множества |
| ПК. 1.6 Устраивать наливные стяжки полов с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. | Раздел 2 Устройство наливных стяжек пола | З1, З2 | У1, У2, У3 | 16 | Закрытый (с установлением правильной последовательности) |
|  |  |  |  | 20 | Открытый (на дополнение) |
| ПК. 1.7 Производить монтаж и ремонт фасадных, теплоизоляционных, композиционных систем с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. | Раздел 3 Монтаж систем фасадных теплоизоляционных композиционных (СФТК) | З2 | У4 | 10 | Закрытый (на сопоставление) |
|  |  |  |  | 11 | Открытый (на дополнение) |
|  |  |  |  | 17 | Закрытый с выбором ответа из представленного множества |

Вариант 3

| Код и наименование компетенции | Тема | Элементы содержания, проверяемые тестовыми заданиями |  | № тестового задания | Тип задания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. | Раздел 1. Технология штукатурных и декоративных работ Раздел 2 Устройство наливных стяжек пола Раздел 3 Монтаж систем фасадных теплоизоляционных композиционных (СФТК) | З1, З2 | У1, У2, У3,У4 | 1,3,7 | Закрытый с выбором ответа из представленного множества |
|  |  |  |  | 4,6,11 | Открытый (на дополнение) |
|  |  |  |  | 5,14,18, 20 | Закрытый (с установлением соответствия) |
|  |  |  |  | 9, 13 | Закрытый (с установлением правильной последовательности) |
| ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. | Раздел 1. Технология штукатурных и декоративных работ Раздел 2 Устройство наливных стяжек пола Раздел 3 Монтаж систем фасадных теплоизоляционных композиционных (СФТК) | З1, З2 | У1, У2, У3,У4 | 1,3,7,8 | Закрытый с выбором ответа из представленного множества |
|  |  |  |  | 4,6,11 | Открытый (на дополнение) |
|  |  |  |  | 2,5, 14,18, 20 | Закрытый (с установлением соответствия) |
|  |  |  |  | 9, 13 | Закрытый (с установлением правильной последовательности) |
| ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессионально личностное развитие | Раздел 1. Технология штукатурных и декоративных работ Раздел 2 Устройство наливных стяжек пола Раздел 3 Монтаж систем фасадных теплоизоляционных композиционных (СФТК) | З1, З2 | У1, У2, У3,У4 | 3, 16 | Закрытый с выбором ответа из представленного множества |
|  |  |  |  | 4, 11, 15, 19 | Открытый (на дополнение) |
|  |  |  |  | 14,18, 20 | Закрытый (с установлением соответствия) |
|  |  |  |  | 9, 13 | Закрытый (с установлением правильной последовательности) |
| ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами | Раздел 1. Технология штукатурных и декоративных работ Раздел 2 Устройство наливных стяжек пола Раздел 3 Монтаж систем фасадных теплоизоляционных композиционных (СФТК) | З1, З2 | У1, У2, У3,У4 | 16 | Закрытый с выбором ответа из представленного множества |
|  |  |  |  | 4,6, 15,19 | Открытый (на дополнение) |
|  |  |  |  | 20 | Закрытый (с установлением соответствия) |
|  |  |  |  | 9, 13 | Закрытый (с установлением правильной последовательности) |
| ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста | Раздел 1. Технология штукатурных и декоративных работ Раздел 2 Устройство наливных стяжек пола Раздел 3 Монтаж систем фасадных теплоизоляционных композиционных (СФТК) | З1, З2 | У1, У2, У3,У4 | 1 | Закрытый с выбором ответа из представленного множества |
|  |  |  |  | 11, 17 | Открытый (на дополнение) |
|  |  |  |  | 5,10,14,18 | Закрытый (с установлением соответствия) |
|  |  |  |  | 9, 13 | Закрытый (с установлением правильной последовательности) |
| ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения. | Раздел 1. Технология штукатурных и декоративных работ Раздел 2 Устройство наливных стяжек пола Раздел 3 Монтаж систем фасадных теплоизоляционных композиционных (СФТК) | З1, З2 | У1, У2, У3,У4 | 1,3,7, 16 | Закрытый с выбором ответа из представленного множества |
|  |  |  |  | 4,12,15,19 | Открытый (на дополнение) |
|  |  |  |  | 14,18, 20 | Закрытый (с установлением соответствия) |
|  |  |  |  | 9, 13 | Закрытый (с установлением правильной последовательности) |
| ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | Раздел 1. Технология штукатурных и декоративных работ | З1, З2 | У1, У2, У3,У4 | 7 |  |
| ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической подготовленности. | Раздел 1. Технология штукатурных и декоративных работ | З1, З2 | У1, У2, У3,У4 | 8 | Закрытый с выбором ответа из представленного множества |
| ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. | Раздел 1. Технология штукатурных и декоративных работ Раздел 2 Устройство наливных стяжек пола Раздел 3 Монтаж систем фасадных теплоизоляционных композиционных (СФТК) | З1, З2 | У1, У2, У3,У4 | 3 | Закрытый с выбором ответа из представленного множества |
|  |  |  |  | 2,5, 14,18, 20 | Закрытый (с установлением соответствия) |
|  |  |  |  | 9, 13 | Закрытый (с установлением правильной последовательности) |
| ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. | Раздел 1. Технология штукатурных и декоративных работ | З1, З2 | У1, У2, У3,У4 | 14 | Закрытый (с установлением соответствия) |
| ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере | Раздел 1. Технология штукатурных и декоративных работ Раздел 2 Устройство наливных стяжек пола Раздел 3 Монтаж систем фасадных теплоизоляционных композиционных (СФТК) | З1, З2 | У1, У2, У3,У4 | 1,3,7,8,16 | Закрытый( с выбором ответа из представленного множества) |
|  |  |  |  | 4,6,12,15,17,19 | Открытый (на дополнение) |
|  |  |  |  | 2,5,10,14,18, 20 | Закрытый (с установлением соответствия) |
|  |  |  |  | 9, 13 | Закрытый (с установлением правильной последовательности) |
| ПК. 1.1 Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: организацию рабочего места, выбор инструментов, приспособлений, подбор и расчет материалов, приготовление растворов, необходимых для выполнения работ при производстве штукатурных и декоративных работ в соответствии с заданием и требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды. | Раздел 1. Технология штукатурных и декоративных работ Раздел 3 Монтаж систем фасадных теплоизоляционных композиционных (СФТК) | З1, З2 | У1, У2, У3 | 7,11 | Закрытый (с выбором ответа из представленного множества) |
|  |  |  |  | 6,12 | Открытый (на дополнение) |
|  |  |  |  | 9 | Закрытый (с установлением правильной последовательности) |
| ПК. 1.2 Приготавливать обычные и декоративные штукатурные растворы, и смеси в соответствии с установленной рецептурой, безопасными условиями труда и охраной окружающей среды. | Раздел 1. Технология штукатурных и декоративных работ | З1, З2 | У1, У2, У3 | 3 | Закрытый (с выбором ответа из представленного множества) |
|  |  |  |  | 13 | Закрытый (с установлением правильной последовательности) |
| ПК. 1.3 Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности вручную и механизированным способом с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. | Раздел 1. Технология штукатурных и декоративных работ | З1, З2 | У1, У2, У3 | 8 | Закрытый (с выбором ответа из представленного множества) |
|  |  |  |  | 2,5,10,14,20 | Закрытый (с установлением соответствия) |
|  |  |  |  | 4,19 | Открытый (на дополнение) |
| ПК. 1.4 Выполнять декоративную штукатурку на различных поверхностях и архитектурно-конструктивных элементах в соответствии с технологическим заданием и безопасными условиями труда. | Раздел 1. Технология штукатурных и декоративных работ | З1, З2 | У1, У2, У3 | 15 | Открытый (на дополнение) |
| ПК. 1.5 Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. | Раздел 1. Технология штукатурных и декоративных работ | З1, З2 | У1, У2, У3 | 4 | Открытый (на дополнение) |
|  |  |  |  | 5 | Закрытый (с установлением соответствия) |
|  |  |  |  | 16 | Закрытый (с выбором ответа из представленного множества) |
| ПК. 1.6 Устраивать наливные стяжки полов с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. | Раздел 1. Технология штукатурных и декоративных работ Раздел 2 Устройство наливных стяжек пола | З1, З2 | У1, У2, У3 | 5 | Закрытый (с установлением соответствия) |
|  |  |  |  | 17 | Открытый (на дополнение) |
| ПК. 1.7 Производить монтаж и ремонт фасадных, теплоизоляционных, композиционных систем с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. | Раздел 3 Монтаж систем фасадных теплоизоляционных композиционных (СФТК) | З2 | У4 | 18 | Закрытый (с установлением соответствия) |

Вариант 4

| Код и наименование компетенции | Тема | Элементы содержания, проверяемые тестовыми заданиями |  | № тестового задания | Тип задания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. | Раздел 1. Технология штукатурных и декоративных работ Раздел 2 Устройство наливных стяжек пола Раздел 3 Монтаж систем фасадных теплоизоляционных композиционных (СФТК) | З1, З2 | У1, У2, У3,У4 | 1, 6, 15 | Закрытый с выбором ответа из представленного множества |
|  |  |  |  | 9, 18 | Открытый (на дополнение) |
|  |  |  |  | 3,4 | Закрытый (с установлением правильной последовательности) |
| ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. | Раздел 1. Технология штукатурных и декоративных работ Раздел 2 Устройство наливных стяжек пола Раздел 3 Монтаж систем фасадных теплоизоляционных композиционных (СФТК) | З1, З2 | У1, У2, У3, У4 | 15, 20 | Закрытый с выбором ответа из представленного множества |
|  |  |  |  | 16 | Открытый (на дополнение) |
|  |  |  |  | 2,5,13, 17 | Закрытый (с установлением соответствия) |
|  |  |  |  | 3,4 | Закрытый (с установлением правильной последовательности) |
|  |  |  |  | 10 | Закрытый (на сопоставление) |
| ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессионально личностное развитие | Раздел 1. Технология штукатурных и декоративных работ Раздел 2 Устройство наливных стяжек пола Раздел 3 Монтаж систем фасадных теплоизоляционных композиционных (СФТК) | З1, З2 | У1, У2, У3,У4 | 20 | Закрытый с выбором ответа из представленного множества |
|  |  |  |  | 9,16,18 | Открытый (на дополнение) |
|  |  |  |  | 2,5,13, 17 | Закрытый (с установлением соответствия) |
|  |  |  |  | 3,4 | Закрытый (с установлением правильной последовательности) |
|  |  |  |  | 8,14 | Закрытый (на сопоставление) |
| ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами | Раздел 1. Технология штукатурных и декоративных работ Раздел 2 Устройство наливных стяжек пола Раздел 3 Монтаж систем фасадных теплоизоляционных композиционных (СФТК) | З1, З2 | У1, У2, У3,У4 | 1,6,15,19,20 | Закрытый с выбором ответа из представленного множества |
|  |  |  |  | 18 | Открытый (на дополнение) |
|  |  |  |  | 17 | Закрытый (с установлением соответствия) |
|  |  |  |  | 3,4 | Закрытый (с установлением правильной последовательности) |
|  |  |  |  | 14 | Закрытый (на сопоставление) |
| ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста | Раздел 1. Технология штукатурных и декоративных работ | З1, З2 | У1, У2, У3,У4 | 5 | Закрытый (на сопоставление) |
| ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения. | Раздел 1. Технология штукатурных и декоративных работ Раздел 2 Устройство наливных стяжек пола Раздел 3 Монтаж систем фасадных теплоизоляционных композиционных (СФТК) | З1, З2 | У1, У2, У3,У4 | 1,6,15,19,20 | Закрытый с выбором ответа из представленного множества |
|  |  |  |  | 16,18 | Открытый (на дополнение) |
|  |  |  |  | 2,5,13, 17 | Закрытый (с установлением соответствия) |
|  |  |  |  | 3,4 | Закрытый (с установлением правильной последовательности) |
|  |  |  |  | 14 | Закрытый (на сопоставление) |
| ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | Раздел 1. Технология штукатурных и декоративных работ | З1, З2 | У1, У2, У3,У4 | 7 | Открытый (на дополнение) |
| ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической подготовленности | Раздел 1. Технология штукатурных и декоративных работ | З1, З2 | У1, У2, У3,У4 | 8 | Закрытый (на сопоставление) |
| ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. | Раздел 1. Технология штукатурных и декоративных работ Раздел 2 Устройство наливных стяжек пола Раздел 3 Монтаж систем фасадных теплоизоляционных композиционных (СФТК) | З1, З2 | У1, У2, У3,У4 | 1, 15, 20 | Закрытый с выбором ответа из представленного множества |
|  |  |  |  | 9,16,18 | Открытый (на дополнение) |
|  |  |  |  | 2,5, 17 | Закрытый (с установлением соответствия) |
|  |  |  |  | 3,4 | Закрытый (с установлением правильной последовательности) |
|  |  |  |  | 14 | Закрытый (на сопоставление) |
| ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. | Раздел 1. Технология штукатурных и декоративных работ | З1, З2 | У1, У2, У3,У4 | 10 | Закрытый (с установлением соответствия) |
| ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере | Раздел 1. Выполнение штукатурных и декоративных работ Раздел 2 Устройство наливных стяжек пола Раздел 3 Монтаж систем фасадных теплоизоляционных композиционных (СФТК) | З1, З2 | У1, У2, У3,У4 | 1, 6, 11, 15, 19, 20 | Закрытый (с выбором ответа из представленного множества) |
|  |  |  |  | 7,9,16,18 | Открытый (на дополнение) |
|  |  |  |  | 2,5,10,12,13, 17 | Закрытый (с установлением соответствия) |
|  |  |  |  | 3,4 | Закрытый (с установлением правильной последовательности) |
|  |  |  |  | 8,14 | Закрытый (на сопоставление) |
| ПК. 1.1 Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: организацию рабочего места, выбор инструментов, приспособлений, подбор и расчет материалов, приготовление растворов, необходимых для выполнения работ при производстве штукатурных и декоративных работ в соответствии с заданием и требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды. | Раздел 1. Технология штукатурных и декоративных работ | З1, З2 | У1, У2, У3 | 1,19 | Закрытый (с выбором ответа из представленного множества |
|  |  |  |  | 7,9 | Открытый (на дополнение) |
|  |  |  |  | 8 | Закрытый (на сопоставление) |
|  |  |  |  | 10 | Закрытый (с установлением соответствия) |
| ПК. 1.2 Приготавливать обычные и декоративные штукатурные растворы, и смеси в соответствии с установленной рецептурой, безопасными условиями труда и охраной окружающей среды. | Раздел 1. Технология штукатурных и декоративных работ | З1, З2 | У1, У2, У3 | 13 | Закрытый (с установлением соответствия) |
| ПК. 1.3 Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности вручную и механизированным способом с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. | Раздел 1. Технология штукатурных и декоративных работ | З1, З2, | У1, У2, У3 | 6, 11 | Закрытый (с выбором ответа из представленного множества |
|  |  |  |  | 2,5, | Закрытый (с установлением соответствия) |
|  |  |  |  | 8,14 | Закрытый (на сопоставление) |
|  |  |  |  | 3 | Закрытый (с установлением правильной последовательности) |
| ПК. 1.4 Выполнять декоративную штукатурку на различных поверхностях и архитектурно-конструктивных элементах в соответствии с технологическим заданием и безопасными условиями труда. | Раздел 1. Технология штукатурных и декоративных работ | З1, З2, | У1, У2, У3, У4 | 6,15,20 | Закрытый (с выбором ответа из представленного множества |
|  |  |  |  | 5 | Закрытый (с установлением соответствия) |
|  |  |  |  | 4 | Закрытый (с установлением правильной последовательности) |
| ПК. 1.5 Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. | Раздел 1. Технология штукатурных и декоративных работ | З1, З2 | У1, У2, У3 | 16 | Открытый (на дополнение) |
| ПК. 1.6 Устраивать наливные стяжки полов с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. | Раздел 2 Устройство наливных стяжек пола | З1, З2 | У1, У2, У3 | 17 | Закрытый (с установлением соответствия) |
| ПК. 1.7 Производить монтаж и ремонт фасадных, теплоизоляционных, композиционных систем с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. | Раздел 3 Монтаж систем фасадных теплоизоляционных композиционных (СФТК) | З2 | У4 | 18 | Открытый (на дополнение) |

1.7. Продолжительность выполнения

Общее время, отведенное на выполнение задания, не более двух академических часов.

1.8. Инструкция по организации и проведению тестирования

Действия преподавателя во время проведения тестирования:

1) приветствует обучающихся;

2) объясняет обучающимся цель предстоящей работы: получение объективной информации о состоянии качества подготовки и освоения обучающимися   основной профессиональной образовательной программы; доводит правила проведения тестирования;

3) устанавливает соответствие представленного профессиональной образовательной организацией списка группы и списка обучающихся, фактически присутствующих;

4) раздает обучающимся бланки заданий и бланки ответов;

5) знакомит со структурой заданий, отмечает особенности, объясняет правила заполнения бланков ответов;

6) обращается к обучающимся: «Есть ли вопросы?»  (не имеет права отвечать на вопросы по содержанию заданий);

7) фиксирует время начала и время окончания работы на видном месте (доске);

8) отслеживает полную самостоятельность обучающихся при выполнении работы;

9) предупреждает обучающихся о том, что до конца процедуры осталось 10 мин;

10) по истечении времени выполнения работы собирает материалы работы (заполненные бланки ответов); проверяет соответствие количества работ числу испытуемых обучающихся;

11) благодарит обучающихся за участие в работе, желает успехов.

После завершения задания преподавателям выдаются эталоны ответов для каждого варианта заданий, работы проверяются преподавателями, проводящими проверочную работу согласно системе оценивания заданий и работы в целом. По итогу заполняется протокол.

1.9. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом

Результат педагогического измерения по дисциплинам/практике/модулям в целом для каждого студента будет представлять собой сумму правильно выполненных заданий по всему тесту (20 баллов). За каждый правильный ответ – 1 балл.

Оценка «5» (отлично) соответствует результатам, содержащим от 19 до 20 правильных ответов из 20 вопросов теста.

Оценка «4» (хорошо) — от 15 до 18 правильных ответов.

Оценка «3» (удовлетворительно) — от 10 до 14 правильных ответов.

Оценка «2» (неудовлетворительно) — от 0 до 9 правильных ответов.

1.10. Перечень вспомогательных средств

При проведении тестирования запрещается пользоваться цифровыми устройствами, справочной или учебной литературой.

2. Кодификатор

2.1. Нормативное обоснование разработки кодификатора определяется в соответствии с требованиями:

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего  профессионального образования по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ  утвержденного Приказом Министерства образования и науки  России от 09 декабря 2016 года № 1545, зарегистрирован  в Министерстве  Юстиции России 22  декабря 2016 г., регистрационный номер 44900, с изменениями и дополнениями от 17.12.2020 г.;

- Профессиональный стандарт «Штукатур», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от10.03.2015 №148н;

- Рабочей программы профессионального модуля ПМ.01 «Выполнение штукатурных и декоративных работ»

2.2 Требования к уровню подготовки обучающихся при проведении оценки компетенций

Вариант 1

| Код компетенции | Наименование компетенции | Оцениваемые знания | Номер задания | Оцениваемые умения | Номер задания | Наименование дисциплины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОК 01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. | З 1. требования инструкций и регламентов к организации и подготовке рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения штукатурных и декоративных работ; З 2. технологическую последовательность выполнения подготовки, производства работ и ремонта штукатурных и декоративных покрытий, наливных стяжек полов и систем фасадных теплоизоляционных композиционных. | 1,3,4,6,9,11,13,14,15,16,17,19, 20 | У 1. организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов для выполнения штукатурных и декоративных работ в соответствии с инструкциями и регламентами; У 2. пользоваться установленной технической документацией; У 3. выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ и ремонт штукатурных и декоративные покрытий, наливных стяжек полов; У 4. выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ и ремонт фасадных теплоизоляционных композиционных систем | 1,3,4,6,9,11,13,14,15,16,17,19, 20 | МДК 01.01 «Технология штукатурных и декоративных работ» |
| ОК 02. | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. | З 1. требования инструкций и регламентов к организации и подготовке рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения штукатурных и декоративных работ; З 2. технологическую последовательность выполнения подготовки, производства работ и ремонта штукатурных и декоративных покрытий, наливных стяжек полов и систем фасадных теплоизоляционных композиционных. | 1,3,4,6,9, 13,11,14, 15,16,17, 19,20 | У 1. организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов для выполнения штукатурных и декоративных работ в соответствии с инструкциями и регламентами; У 2. пользоваться установленной технической документацией; У 3. выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ и ремонт штукатурных и декоративные покрытий, наливных стяжек полов; У 4. выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ и ремонт фасадных теплоизоляционных композиционных систем; | 1,3,4,6,9, 13,11,14, 15,16,17, 19,20 | МДК 01.01 «Технология штукатурных и декоративных работ» |
| ОК 03. | Планировать и реализовывать собственное профессионально личностное развитие | З 1. требования инструкций и регламентов к организации и подготовке рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения штукатурных и декоративных работ; З 2. технологическую последовательность выполнения подготовки, производства работ и ремонта штукатурных и декоративных покрытий, наливных стяжек полов и систем фасадных теплоизоляционных композиционных | 1, 3, 4, 6, 11, 13,14, 15, 16, 17, 19, 20 | У 1. организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов для выполнения штукатурных и декоративных работ в соответствии с инструкциями и регламентами; У 2. пользоваться установленной технической документацией; У 3. выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ и ремонт штукатурных и декоративные покрытий, наливных стяжек полов; У 4. выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ и ремонт фасадных теплоизоляционных композиционных систем; | 1, 3, 4, 6, 11, 13,14, 15, 16, 17, 19, 20 | МДК 01.01 «Технология штукатурных и декоративных работ» |
| ОК 04. | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами | З 1. требования инструкций и регламентов к организации и подготовке рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения штукатурных и декоративных работ; З 2. технологическую последовательность выполнения подготовки, производства работ и ремонта штукатурных и декоративных покрытий, наливных стяжек полов и систем фасадных теплоизоляционных композиционных. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | У 1. организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов для выполнения штукатурных и декоративных работ в соответствии с инструкциями и регламентами; У 2. пользоваться установленной технической документацией; У 3. выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ и ремонт штукатурных и декоративные покрытий, наливных стяжек полов; У 4. выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ и ремонт фасадных теплоизоляционных композиционных систем; | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | МДК 01.01 «Технология штукатурных и декоративных работ» |
| ОК 05. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста | З 1. требования инструкций и регламентов к организации и подготовке рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения штукатурных и декоративных работ; З 2. технологическую последовательность выполнения подготовки, производства работ и ремонта штукатурных и декоративных покрытий, наливных стяжек полов и систем фасадных теплоизоляционных композиционных | 1, 5, 11, 14, 18, 19 | У 1. организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов для выполнения штукатурных и декоративных работ в соответствии с инструкциями и регламентами; У 2. пользоваться установленной технической документацией; У 3. выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ и ремонт штукатурных и декоративные покрытий, наливных стяжек полов; У 4. выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ и ремонт фасадных теплоизоляционных композиционных систем; | 1, 5, 11, 14, 18, 19 | МДК 01.01 «Технология штукатурных и декоративных работ» |
| ОК 06. | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей. | З 1. требования инструкций и регламентов к организации и подготовке рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения штукатурных и декоративных работ; З 2. технологическую последовательность выполнения подготовки, производства работ и ремонта штукатурных и декоративных покрытий, наливных стяжек полов и систем фасадных теплоизоляционных композиционных. | 1,5, 6, 7, 13, 14, 16, 17, 18, 19 | У 1. организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов для выполнения штукатурных и декоративных работ в соответствии с инструкциями и регламентами; У 2. пользоваться установленной технической документацией; У 3. выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ и ремонт штукатурных и декоративные покрытий, наливных стяжек полов; У 4. выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ и ремонт фасадных теплоизоляционных композиционных систем; | 1,5, 6, 7, 13, 14, 16, 17, 18, 19 | МДК 01.01 «Технология штукатурных и декоративных работ» |
| ОК 07. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | З 1. требования инструкций и регламентов к организации и подготовке рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения штукатурных и декоративных работ; З 2. технологическую последовательность выполнения подготовки, производства работ и ремонта штукатурных и декоративных покрытий, наливных стяжек полов и систем фасадных теплоизоляционных композиционных | 7, 11 | У 1. организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов для выполнения штукатурных и декоративных работ в соответствии с инструкциями и регламентами; У 2. пользоваться установленной технической документацией; У 3. выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ и ремонт штукатурных и декоративные покрытий, наливных стяжек полов; У 4. выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ и ремонт фасадных теплоизоляционных композиционных систем; | 7, 11 | МДК 01.01 «Технология штукатурных и декоративных работ» |
| ОК 08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической подготовленности. | З 1. требования инструкций и регламентов к организации и подготовке рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения штукатурных и декоративных работ; З 2. технологическую последовательность выполнения подготовки, производства работ и ремонта штукатурных и декоративных покрытий, наливных стяжек полов и систем фасадных теплоизоляционных композиционных. | 8 | У 1. организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов для выполнения штукатурных и декоративных работ в соответствии с инструкциями и регламентами; У 2. пользоваться установленной технической документацией; У 3. выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ и ремонт штукатурных и декоративные покрытий, наливных стяжек полов; У 4. выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ и ремонт фасадных теплоизоляционных композиционных систем; | 8 | МДК 01.01 «Технология штукатурных и декоративных работ» |
| ОК 09 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. | З 1. требования инструкций и регламентов к организации и подготовке рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения штукатурных и декоративных работ; З 2. технологическую последовательность выполнения подготовки, производства работ и ремонта штукатурных и декоративных покрытий, наливных стяжек полов и систем фасадных теплоизоляционных композиционных | 1, 5, 9, 11, 14, 15 | У 1. организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов для выполнения штукатурных и декоративных работ в соответствии с инструкциями и регламентами; У 2. пользоваться установленной технической документацией; У 3. выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ и ремонт штукатурных и декоративные покрытий, наливных стяжек полов; У 4. выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ и ремонт фасадных теплоизоляционных композиционных систем; | 1, 5, 9, 11, 14, 15 | МДК 01.01 «Технология штукатурных и декоративных работ» |
| ОК 10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. | З 1. требования инструкций и регламентов к организации и подготовке рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения штукатурных и декоративных работ; З 2. технологическую последовательность выполнения подготовки, производства работ и ремонта штукатурных и декоративных покрытий, наливных стяжек полов и систем фасадных теплоизоляционных композиционных. | 5, 9, 13, 14, 19 | У 1. организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов для выполнения штукатурных и декоративных работ в соответствии с инструкциями и регламентами; У 2. пользоваться установленной технической документацией; У 3. выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ и ремонт штукатурных и декоративные покрытий, наливных стяжек полов; У 4. выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ и ремонт фасадных теплоизоляционных композиционных систем; | 5, 9, 13, 14, 19 | МДК 01.01 «Технология штукатурных и декоративных работ» |
| ОК 11 | Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере | З 1. требования инструкций и регламентов к организации и подготовке рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения штукатурных и декоративных работ; З 2. технологическую последовательность выполнения подготовки, производства работ и ремонта штукатурных и декоративных покрытий, наливных стяжек полов и систем фасадных теплоизоляционных композиционных | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | У 1. организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов для выполнения штукатурных и декоративных работ в соответствии с инструкциями и регламентами; У 2. пользоваться установленной технической документацией; У 3. выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ и ремонт штукатурных и декоративные покрытий, наливных стяжек полов; У 4. выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ и ремонт фасадных теплоизоляционных композиционных систем; | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | МДК 01.01 «Технология штукатурных и декоративных работ» |
| ПК 1.1. | Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: организацию рабочего места, выбор инструментов, приспособлений, подбор и расчет материалов, приготовление растворов, необходимых для выполнения работ при производстве штукатурных и декоративных работ в соответствии с заданием и требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды. | З 1. требования инструкций и регламентов к организации и подготовке рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения штукатурных и декоративных работ; З 2. технологическую последовательность выполнения подготовки, производства работ и ремонта штукатурных и декоративных покрытий, наливных стяжек полов и систем фасадных теплоизоляционных композиционных. | 1,9, 7,12, 8,19 | У 1. организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов для выполнения штукатурных и декоративных работ в соответствии с инструкциями и регламентами; У 2. пользоваться установленной технической документацией; У 3. выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ и ремонт штукатурных и декоративные покрытий, наливных стяжек полов; | 1,9, 7,12, 8, 19 | МДК 01.01 «Технология штукатурных и декоративных работ» |
| ПК 1.2. | Приготавливать обычные и декоративные штукатурные растворы, и смеси в соответствии с установленной рецептурой, безопасными условиями труда и охраной окружающей среды. | З 1. требования инструкций и регламентов к организации и подготовке рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения штукатурных и декоративных работ; З 2. технологическую последовательность выполнения подготовки, производства работ и ремонта штукатурных и декоративных покрытий, наливных стяжек полов и систем фасадных теплоизоляционных композиционных | 2,13 | У 1. организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов для выполнения штукатурных и декоративных работ в соответствии с инструкциями и регламентами; У 2. пользоваться установленной технической документацией; У 3. выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ и ремонт штукатурных и декоративные покрытий, наливных стяжек полов | 2, 13 | МДК 01.01 «Технология штукатурных и декоративных работ» |
| ПК 1.3. | Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности вручную и механизированным способом с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. | З 1. требования инструкций и регламентов к организации и подготовке рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения штукатурных и декоративных работ; З 2. технологическую последовательность выполнения подготовки, производства работ и ремонта штукатурных и декоративных покрытий, наливных стяжек полов и систем фасадных теплоизоляционных композиционных. | 2,3,6,14 | У 1. организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов для выполнения штукатурных и декоративных работ в соответствии с инструкциями и регламентами; У 2. пользоваться установленной технической документацией; У 3. выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ и ремонт штукатурных и декоративные покрытий, наливных стяжек полов; | 2,3,6,14 | МДК 01.01 «Технология штукатурных и декоративных работ» |
| ПК 1.4. | Выполнять декоративную штукатурку на различных поверхностях и архитектурно-конструктивных элементах в соответствии с технологическим заданием и безопасными условиями труда. | З 1. требования инструкций и регламентов к организации и подготовке рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения штукатурных и декоративных работ; З 2. технологическую последовательность выполнения подготовки, производства работ и ремонта штукатурных и декоративных покрытий, наливных стяжек полов и систем фасадных теплоизоляционных композиционных | 4,5,15,20 | У 1. организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов для выполнения штукатурных и декоративных работ в соответствии с инструкциями и регламентами; У 2. пользоваться установленной технической документацией; У 3. выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ и ремонт штукатурных и декоративные покрытий, наливных стяжек полов; | 4,5,15,20 | МДК 01.01 «Технология штукатурных и декоративных работ» |
| ПК 1.5. | Выполнять декоративную штукатурку на различных поверхностях и архитектурно-конструктивных элементах в соответствии с технологическим заданием и безопасными условиями труда. | З 1. требования инструкций и регламентов к организации и подготовке рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения штукатурных и декоративных работ; З 2. технологическую последовательность выполнения подготовки, производства работ и ремонта штукатурных и декоративных покрытий, наливных стяжек полов и систем фасадных теплоизоляционных композиционных. | 1,16 | У 1. организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов для выполнения штукатурных и декоративных работ в соответствии с инструкциями и регламентами; У 2. пользоваться установленной технической документацией; У 3. выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ и ремонт штукатурных и декоративные покрытий, наливных стяжек полов; | 1,16 | МДК 01.01 «Технология штукатурных и декоративных работ» |
| ПК 1.6. | Устраивать наливные стяжки полов с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. | З 1. требования инструкций и регламентов к организации и подготовке рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения штукатурных и декоративных работ; З 2. технологическую последовательность выполнения подготовки, производства работ и ремонта штукатурных и декоративных покрытий, наливных стяжек полов и систем фасадных теплоизоляционных композиционных | 17 | У 1. организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов для выполнения штукатурных и декоративных работ в соответствии с инструкциями и регламентами; У 2. пользоваться установленной технической документацией; У 3. выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ и ремонт штукатурных и декоративные покрытий, наливных стяжек полов | 17 | МДК 01.01 «Технология штукатурных и декоративных работ» |
| ПК 1.7. | Производить монтаж и ремонт фасадных, теплоизоляционных, композиционных систем с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. | З 2. технологическую последовательность выполнения подготовки, производства работ и ремонта штукатурных и декоративных покрытий, наливных стяжек полов и систем фасадных теплоизоляционных композиционных. | 18 | У 4. выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ и ремонт фасадных теплоизоляционных композиционных систем; | 18 | МДК 01.01 «Технология штукатурных и декоративных работ» |

Вариант 2

| Код компетенции | Наименование компетенции | Оцениваемые знания | Номер задания | Оцениваемые умения | Номер задания | Наименование дисциплины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОК 01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. | З 1. требования инструкций и регламентов к организации и подготовке рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения штукатурных и декоративных работ; З 2. технологическую последовательность выполнения подготовки, производства работ и ремонта штукатурных и декоративных покрытий, наливных стяжек полов и систем фасадных теплоизоляционных композиционных. | 1, 4, 5, 6, 11, 12,13, 16, 19, 20 | У 1. организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов для выполнения штукатурных и декоративных работ в соответствии с инструкциями и регламентами; У 2. пользоваться установленной технической документацией; У 3. выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ и ремонт штукатурных и декоративные покрытий, наливных стяжек полов; У 4. выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ и ремонт фасадных теплоизоляционных композиционных систем | 1, 4, 5, 6, 11, 12,13, 16, 19, 20 | МДК 01.01 «Технология штукатурных и декоративных работ» |
| ОК 02 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. | З 1. требования инструкций и регламентов к организации и подготовке рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения штукатурных и декоративных работ; З 2. технологическую последовательность выполнения подготовки, производства работ и ремонта штукатурных и декоративных покрытий, наливных стяжек полов и систем фасадных теплоизоляционных композиционных. | 1, 5, 6, 7,9, 10,13, 14, 15, 16, 17, 19 | У 1. организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов для выполнения штукатурных и декоративных работ в соответствии с инструкциями и регламентами; У 2. пользоваться установленной технической документацией; У 3. выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ и ремонт штукатурных и декоративные покрытий, наливных стяжек полов; У 4. выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ и ремонт фасадных теплоизоляционных композиционных систем; | 1, 5, 6, 7,9, 10,13, 14, 15, 16, 17, 19 | МДК 01.01 «Технология штукатурных и декоративных работ» |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессионально личностное развитие | З 1. требования инструкций и регламентов к организации и подготовке рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения штукатурных и декоративных работ; З 2. технологическую последовательность выполнения подготовки, производства работ и ремонта штукатурных и декоративных покрытий, наливных стяжек полов и систем фасадных теплоизоляционных композиционных | 4, 5, 6, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | У 1. организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов для выполнения штукатурных и декоративных работ в соответствии с инструкциями и регламентами; У 2. пользоваться установленной технической документацией; У 3. выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ и ремонт штукатурных и декоративные покрытий, наливных стяжек полов; У 4. выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ и ремонт фасадных теплоизоляционных композиционных систем; | 4, 5, 6, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | МДК 01.01 «Технология штукатурных и декоративных работ» |
| ОК 4. | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами | З 1. требования инструкций и регламентов к организации и подготовке рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения штукатурных и декоративных работ; З 2. технологическую последовательность выполнения подготовки, производства работ и ремонта штукатурных и декоративных покрытий, наливных стяжек полов и систем фасадных теплоизоляционных композиционных. | 10,15,14,13,16,17,18,19,20 | У 1. организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов для выполнения штукатурных и декоративных работ в соответствии с инструкциями и регламентами; У 2. пользоваться установленной технической документацией; У 3. выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ и ремонт штукатурных и декоративные покрытий, наливных стяжек полов; У 4. выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ и ремонт фасадных теплоизоляционных композиционных систем; | 10,15,14,13,16,17,18,19,20 | МДК 01.01 «Технология штукатурных и декоративных работ» |
| ОК 5. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста | З 1. требования инструкций и регламентов к организации и подготовке рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения штукатурных и декоративных работ; З 2. технологическую последовательность выполнения подготовки, производства работ и ремонта штукатурных и декоративных покрытий, наливных стяжек полов и систем фасадных теплоизоляционных композиционных | 3, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 16, 19 | У 1. организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов для выполнения штукатурных и декоративных работ в соответствии с инструкциями и регламентами; У 2. пользоваться установленной технической документацией; У 3. выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ и ремонт штукатурных и декоративные покрытий, наливных стяжек полов; У 4. выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ и ремонт фасадных теплоизоляционных композиционных систем; | 3, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 16, 19 | МДК 01.01 «Технология штукатурных и декоративных работ» |
| ОК 6. | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей. | З 1. требования инструкций и регламентов к организации и подготовке рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения штукатурных и декоративных работ; З 2. технологическую последовательность выполнения подготовки, производства работ и ремонта штукатурных и декоративных покрытий, наливных стяжек полов и систем фасадных теплоизоляционных композиционных. | 2, 3, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 16, 19, 20 | У 1. организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов для выполнения штукатурных и декоративных работ в соответствии с инструкциями и регламентами; У 2. пользоваться установленной технической документацией; У 3. выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ и ремонт штукатурных и декоративные покрытий, наливных стяжек полов; У 4. выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ и ремонт фасадных теплоизоляционных композиционных систем; | 2, 3, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 16, 19, 20 | МДК 01.01 «Технология штукатурных и декоративных работ» |
| ОК 7. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | З 1. требования инструкций и регламентов к организации и подготовке рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения штукатурных и декоративных работ; З 2. технологическую последовательность выполнения подготовки, производства работ и ремонта штукатурных и декоративных покрытий, наливных стяжек полов и систем фасадных теплоизоляционных композиционных | 6 | У 1. организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов для выполнения штукатурных и декоративных работ в соответствии с инструкциями и регламентами; У 2. пользоваться установленной технической документацией; У 3. выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ и ремонт штукатурных и декоративные покрытий, наливных стяжек полов; У 4. выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ и ремонт фасадных теплоизоляционных композиционных систем; | 6 | МДК 01.01 «Технология штукатурных и декоративных работ» |
| ОК 8 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической подготовленности. | З 1. требования инструкций и регламентов к организации и подготовке рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения штукатурных и декоративных работ; З 2. технологическую последовательность выполнения подготовки, производства работ и ремонта штукатурных и декоративных покрытий, наливных стяжек полов и систем фасадных теплоизоляционных композиционных. | 8 | У 1. организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов для выполнения штукатурных и декоративных работ в соответствии с инструкциями и регламентами; У 2. пользоваться установленной технической документацией; У 3. выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ и ремонт штукатурных и декоративные покрытий, наливных стяжек полов; У 4. выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ и ремонт фасадных теплоизоляционных композиционных систем; | 8 | МДК 01.01 «Технология штукатурных и декоративных работ» |
| ОК.9 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. | З 1. требования инструкций и регламентов к организации и подготовке рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения штукатурных и декоративных работ; З 2. технологическую последовательность выполнения подготовки, производства работ и ремонта штукатурных и декоративных покрытий, наливных стяжек полов и систем фасадных теплоизоляционных композиционных | 9, 10, 11 | У 1. организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов для выполнения штукатурных и декоративных работ в соответствии с инструкциями и регламентами; У 2. пользоваться установленной технической документацией; У 3. выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ и ремонт штукатурных и декоративные покрытий, наливных стяжек полов; У 4. выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ и ремонт фасадных теплоизоляционных композиционных систем; | 9, 10, 11 | МДК 01.01 «Технология штукатурных и декоративных работ» |
| ОК.10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. | З 1. требования инструкций и регламентов к организации и подготовке рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения штукатурных и декоративных работ; З 2. технологическую последовательность выполнения подготовки, производства работ и ремонта штукатурных и декоративных покрытий, наливных стяжек полов и систем фасадных теплоизоляционных композиционных. | 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20 | У 1. организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов для выполнения штукатурных и декоративных работ в соответствии с инструкциями и регламентами; У 2. пользоваться установленной технической документацией; У 3. выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ и ремонт штукатурных и декоративные покрытий, наливных стяжек полов; У 4. выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ и ремонт фасадных теплоизоляционных композиционных систем; | 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20 | МДК 01.01 «Технология штукатурных и декоративных работ» |
| ОК.11 | Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере | З 1. требования инструкций и регламентов к организации и подготовке рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения штукатурных и декоративных работ; З 2. технологическую последовательность выполнения подготовки, производства работ и ремонта штукатурных и декоративных покрытий, наливных стяжек полов и систем фасадных теплоизоляционных композиционных | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | У 1. организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов для выполнения штукатурных и декоративных работ в соответствии с инструкциями и регламентами; У 2. пользоваться установленной технической документацией; У 3. выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ и ремонт штукатурных и декоративные покрытий, наливных стяжек полов; У 4. выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ и ремонт фасадных теплоизоляционных композиционных систем; | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | МДК 01.01 «Технология штукатурных и декоративных работ» |
| ПК 1.1. | Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: организацию рабочего места, выбор инструментов, приспособлений, подбор и расчет материалов, приготовление растворов, необходимых для выполнения работ при производстве штукатурных и декоративных работ в соответствии с заданием и требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды. | З 1. требования инструкций и регламентов к организации и подготовке рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения штукатурных и декоративных работ; З 2. технологическую последовательность выполнения подготовки, производства работ и ремонта штукатурных и декоративных покрытий, наливных стяжек полов и систем фасадных теплоизоляционных композиционных. | 1,2,4,6,9, 12,13,18 | У 1. организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов для выполнения штукатурных и декоративных работ в соответствии с инструкциями и регламентами; У 2. пользоваться установленной технической документацией; У 3. выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ и ремонт штукатурных и декоративные покрытий, наливных стяжек полов; | 1,2,4,6,9, 12,13,18 | МДК 01.01 «Технология штукатурных и декоративных работ» |
| ПК 1.2. | Приготавливать обычные и декоративные штукатурные растворы, и смеси в соответствии с установленной рецептурой, безопасными условиями труда и охраной окружающей среды. | З 1. требования инструкций и регламентов к организации и подготовке рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения штукатурных и декоративных работ; З 2. технологическую последовательность выполнения подготовки, производства работ и ремонта штукатурных и декоративных покрытий, наливных стяжек полов и систем фасадных теплоизоляционных композиционных | 13 | У 1. организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов для выполнения штукатурных и декоративных работ в соответствии с инструкциями и регламентами; У 2. пользоваться установленной технической документацией; У 3. выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ и ремонт штукатурных и декоративные покрытий, наливных стяжек полов | 13 | МДК 01.01 «Технология штукатурных и декоративных работ» |
| ПК 1.3. | Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности вручную и механизированным способом с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. | З 1. требования инструкций и регламентов к организации и подготовке рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения штукатурных и декоративных работ; З 2. технологическую последовательность выполнения подготовки, производства работ и ремонта штукатурных и декоративных покрытий, наливных стяжек полов и систем фасадных теплоизоляционных композиционных. | 3,5,14 | У 1. организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов для выполнения штукатурных и декоративных работ в соответствии с инструкциями и регламентами; У 2. пользоваться установленной технической документацией; У 3. выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ и ремонт штукатурных и декоративные покрытий, наливных стяжек полов; | 3,5,14 | МДК 01.01 «Технология штукатурных и декоративных работ» |
| ПК 1.4. | Выполнять декоративную штукатурку на различных поверхностях и архитектурно-конструктивных элементах в соответствии с технологическим заданием и безопасными условиями труда. | З 1. требования инструкций и регламентов к организации и подготовке рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения штукатурных и декоративных работ; З 2. технологическую последовательность выполнения подготовки, производства работ и ремонта штукатурных и декоративных покрытий, наливных стяжек полов и систем фасадных теплоизоляционных композиционных | 15 | У 1. организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов для выполнения штукатурных и декоративных работ в соответствии с инструкциями и регламентами; У 2. пользоваться установленной технической документацией; У 3. выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ и ремонт штукатурных и декоративные покрытий, наливных стяжек полов; | 15 | МДК 01.01 «Технология штукатурных и декоративных работ» |
| ПК 1.5. | Выполнять декоративную штукатурку на различных поверхностях и архитектурно-конструктивных элементах в соответствии с технологическим заданием и безопасными условиями труда. | З 1. требования инструкций и регламентов к организации и подготовке рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения штукатурных и декоративных работ; З 2. технологическую последовательность выполнения подготовки, производства работ и ремонта штукатурных и декоративных покрытий, наливных стяжек полов и систем фасадных теплоизоляционных композиционных. | 2,12,15 | У 1. организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов для выполнения штукатурных и декоративных работ в соответствии с инструкциями и регламентами; У 2. пользоваться установленной технической документацией; У 3. выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ и ремонт штукатурных и декоративные покрытий, наливных стяжек полов; | 2,12,15 | МДК 01.01 «Технология штукатурных и декоративных работ» |
| ПК 1.6. | Устраивать наливные стяжки полов с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. | З 1. требования инструкций и регламентов к организации и подготовке рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения штукатурных и декоративных работ; З 2. технологическую последовательность выполнения подготовки, производства работ и ремонта штукатурных и декоративных покрытий, наливных стяжек полов и систем фасадных теплоизоляционных композиционных | 16,20 | У 1. организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов для выполнения штукатурных и декоративных работ в соответствии с инструкциями и регламентами; У 2. пользоваться установленной технической документацией; У 3. выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ и ремонт штукатурных и декоративные покрытий, наливных стяжек полов | 16, 20 | МДК 01.01 «Технология штукатурных и декоративных работ» |
| ПК 1.7. | Производить монтаж и ремонт фасадных, теплоизоляционных, композиционных систем с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. | З 2. технологическую последовательность выполнения подготовки, производства работ и ремонта штукатурных и декоративных покрытий, наливных стяжек полов и систем фасадных теплоизоляционных композиционных. | 10,11,17 | У 4. выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ и ремонт фасадных теплоизоляционных композиционных систем; | 10,11,17 | МДК 01.01 «Технология штукатурных и декоративных работ» |

Вариант 3

| Код компетенции | Наименование компетенции | Оцениваемые знания | Номер задания | Оцениваемые умения | Номер задания | Наименование дисциплины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОК 1. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. | З 1. требования инструкций и регламентов к организации и подготовке рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения штукатурных и декоративных работ; З 2. технологическую последовательность выполнения подготовки, производства работ и ремонта штукатурных и декоративных покрытий, наливных стяжек полов и систем фасадных теплоизоляционных композиционных. | 1, 3, 4, 5, 6, 7,9, 11, 13, 14, 18, 20 | У 1. организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов для выполнения штукатурных и декоративных работ в соответствии с инструкциями и регламентами; У 2. пользоваться установленной технической документацией; У 3. выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ и ремонт штукатурных и декоративные покрытий, наливных стяжек полов; У 4. выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ и ремонт фасадных теплоизоляционных композиционных систем | 1, 3, 4, 5, 6, 7,9, 11, 13, 14, 18, 20 | МДК 01.01 «Технология штукатурных и декоративных работ» |
| ОК 2. | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. | З 1. требования инструкций и регламентов к организации и подготовке рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения штукатурных и декоративных работ; З 2. технологическую последовательность выполнения подготовки, производства работ и ремонта штукатурных и декоративных покрытий, наливных стяжек полов и систем фасадных теплоизоляционных композиционных. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8, 9,11, 13, 14, 18, 20 | У 1. организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов для выполнения штукатурных и декоративных работ в соответствии с инструкциями и регламентами; У 2. пользоваться установленной технической документацией; У 3. выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ и ремонт штукатурных и декоративные покрытий, наливных стяжек полов; У 4. выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ и ремонт фасадных теплоизоляционных композиционных систем; | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8, 9,11, 13, 14, 18, 20 | МДК 01.01 «Технология штукатурных и декоративных работ» |
| ОК 3. | Планировать и реализовывать собственное профессионально личностное развитие | З 1. требования инструкций и регламентов к организации и подготовке рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения штукатурных и декоративных работ; З 2. технологическую последовательность выполнения подготовки, производства работ и ремонта штукатурных и декоративных покрытий, наливных стяжек полов и систем фасадных теплоизоляционных композиционных | 3, 4, 9, 11, 13, 14,15, 16, 18, 19, 20 | У 1. организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов для выполнения штукатурных и декоративных работ в соответствии с инструкциями и регламентами; У 2. пользоваться установленной технической документацией; У 3. выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ и ремонт штукатурных и декоративные покрытий, наливных стяжек полов; У 4. выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ и ремонт фасадных теплоизоляционных композиционных систем; | 3, 4, 9, 11, 13, 14,15, 16, 18, 19, 20 | МДК 01.01 «Технология штукатурных и декоративных работ» |
| ОК 4. | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами | З 1. требования инструкций и регламентов к организации и подготовке рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения штукатурных и декоративных работ; З 2. технологическую последовательность выполнения подготовки, производства работ и ремонта штукатурных и декоративных покрытий, наливных стяжек полов и систем фасадных теплоизоляционных композиционных. | 4, 6, 9, 13, 15, 16, 19, 20 | У 1. организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов для выполнения штукатурных и декоративных работ в соответствии с инструкциями и регламентами; У 2. пользоваться установленной технической документацией; У 3. выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ и ремонт штукатурных и декоративные покрытий, наливных стяжек полов; У 4. выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ и ремонт фасадных теплоизоляционных композиционных систем; | 4, 6, 9, 13, 15, 16, 19, 20 | МДК 01.01 «Технология штукатурных и декоративных работ» |
| ОК 5. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста | З 1. требования инструкций и регламентов к организации и подготовке рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения штукатурных и декоративных работ; З 2. технологическую последовательность выполнения подготовки, производства работ и ремонта штукатурных и декоративных покрытий, наливных стяжек полов и систем фасадных теплоизоляционных композиционных | 1, 5, 9,10, 11, 13,14, 17, 18 | У 1. организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов для выполнения штукатурных и декоративных работ в соответствии с инструкциями и регламентами; У 2. пользоваться установленной технической документацией; У 3. выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ и ремонт штукатурных и декоративные покрытий, наливных стяжек полов; У 4. выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ и ремонт фасадных теплоизоляционных композиционных систем; | 1, 5, 9,10, 11, 13,14, 17, 18 | МДК 01.01 «Технология штукатурных и декоративных работ» |
| ОК 6. | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей. | З 1. требования инструкций и регламентов к организации и подготовке рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения штукатурных и декоративных работ; З 2. технологическую последовательность выполнения подготовки, производства работ и ремонта штукатурных и декоративных покрытий, наливных стяжек полов и систем фасадных теплоизоляционных композиционных. | 1, 3, 4, 7,9, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20 | У 1. организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов для выполнения штукатурных и декоративных работ в соответствии с инструкциями и регламентами; У 2. пользоваться установленной технической документацией; У 3. выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ и ремонт штукатурных и декоративные покрытий, наливных стяжек полов; У 4. выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ и ремонт фасадных теплоизоляционных композиционных систем; | 1, 3, 4, 7,9, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20 | МДК 01.01 «Технология штукатурных и декоративных работ» |
| ОК 7. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | З 1. требования инструкций и регламентов к организации и подготовке рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения штукатурных и декоративных работ; З 2. технологическую последовательность выполнения подготовки, производства работ и ремонта штукатурных и декоративных покрытий, наливных стяжек полов и систем фасадных теплоизоляционных композиционных | 7 | У 1. организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов для выполнения штукатурных и декоративных работ в соответствии с инструкциями и регламентами; У 2. пользоваться установленной технической документацией; У 3. выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ и ремонт штукатурных и декоративные покрытий, наливных стяжек полов; У 4. выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ и ремонт фасадных теплоизоляционных композиционных систем; | 7 | МДК 01.01 «Технология штукатурных и декоративных работ» |
| ОК 8 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической подготовленности. | З 1. требования инструкций и регламентов к организации и подготовке рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения штукатурных и декоративных работ; З 2. технологическую последовательность выполнения подготовки, производства работ и ремонта штукатурных и декоративных покрытий, наливных стяжек полов и систем фасадных теплоизоляционных композиционных. | 8 | У 1. организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов для выполнения штукатурных и декоративных работ в соответствии с инструкциями и регламентами; У 2. пользоваться установленной технической документацией; У 3. выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ и ремонт штукатурных и декоративные покрытий, наливных стяжек полов; У 4. выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ и ремонт фасадных теплоизоляционных композиционных систем; | 8 | МДК 01.01 «Технология штукатурных и декоративных работ» |
| ОК.9 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. | З 1. требования инструкций и регламентов к организации и подготовке рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения штукатурных и декоративных работ; З 2. технологическую последовательность выполнения подготовки, производства работ и ремонта штукатурных и декоративных покрытий, наливных стяжек полов и систем фасадных теплоизоляционных композиционных | 2,3,5,9,13,14,18,20 | У 1. организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов для выполнения штукатурных и декоративных работ в соответствии с инструкциями и регламентами; У 2. пользоваться установленной технической документацией; У 3. выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ и ремонт штукатурных и декоративные покрытий, наливных стяжек полов; У 4. выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ и ремонт фасадных теплоизоляционных композиционных систем; | 2,3,5,9,13,14,18,20 | МДК 01.01 «Технология штукатурных и декоративных работ» |
| ОК.10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. | З 1. требования инструкций и регламентов к организации и подготовке рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения штукатурных и декоративных работ; З 2. технологическую последовательность выполнения подготовки, производства работ и ремонта штукатурных и декоративных покрытий, наливных стяжек полов и систем фасадных теплоизоляционных композиционных. | 14 | У 1. организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов для выполнения штукатурных и декоративных работ в соответствии с инструкциями и регламентами; У 2. пользоваться установленной технической документацией; У 3. выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ и ремонт штукатурных и декоративные покрытий, наливных стяжек полов; У 4. выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ и ремонт фасадных теплоизоляционных композиционных систем; | 14 | МДК 01.01 «Технология штукатурных и декоративных работ» |
| ОК.11 | Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере | З 1. требования инструкций и регламентов к организации и подготовке рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения штукатурных и декоративных работ; З 2. технологическую последовательность выполнения подготовки, производства работ и ремонта штукатурных и декоративных покрытий, наливных стяжек полов и систем фасадных теплоизоляционных композиционных | 1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 8, 10, 11, 12,13, 14,15, 16, 17, 18,19, 20 | У 1. организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов для выполнения штукатурных и декоративных работ в соответствии с инструкциями и регламентами; У 2. пользоваться установленной технической документацией; У 3. выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ и ремонт штукатурных и декоративные покрытий, наливных стяжек полов; У 4. выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ и ремонт фасадных теплоизоляционных композиционных систем; | 1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 8, 10, 11, 12,13, 14,15, 16, 17, 18,19, 20 | МДК 01.01 «Технология штукатурных и декоративных работ» |
| ПК 1.1. | Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: организацию рабочего места, выбор инструментов, приспособлений, подбор и расчет материалов, приготовление растворов, необходимых для выполнения работ при производстве штукатурных и декоративных работ в соответствии с заданием и требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды. | З 1. требования инструкций и регламентов к организации и подготовке рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения штукатурных и декоративных работ; З 2. технологическую последовательность выполнения подготовки, производства работ и ремонта штукатурных и декоративных покрытий, наливных стяжек полов и систем фасадных теплоизоляционных композиционных. | 6,7,9,11,12 | У 1. организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов для выполнения штукатурных и декоративных работ в соответствии с инструкциями и регламентами; У 2. пользоваться установленной технической документацией; У 3. выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ и ремонт штукатурных и декоративные покрытий, наливных стяжек полов; | 6,7,9,11,12 | МДК 01.01 «Технология штукатурных и декоративных работ» |
| ПК 1.2. | Приготавливать обычные и декоративные штукатурные растворы, и смеси в соответствии с установленной рецептурой, безопасными условиями труда и охраной окружающей среды. | З 1. требования инструкций и регламентов к организации и подготовке рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения штукатурных и декоративных работ; З 2. технологическую последовательность выполнения подготовки, производства работ и ремонта штукатурных и декоративных покрытий, наливных стяжек полов и систем фасадных теплоизоляционных композиционных | 3,13 | У 1. организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов для выполнения штукатурных и декоративных работ в соответствии с инструкциями и регламентами; У 2. пользоваться установленной технической документацией; У 3. выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ и ремонт штукатурных и декоративные покрытий, наливных стяжек полов | 3,13 | МДК 01.01 «Технология штукатурных и декоративных работ» |
| ПК 1.3. | Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности вручную и механизированным способом с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. | З 1. требования инструкций и регламентов к организации и подготовке рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения штукатурных и декоративных работ; З 2. технологическую последовательность выполнения подготовки, производства работ и ремонта штукатурных и декоративных покрытий, наливных стяжек полов и систем фасадных теплоизоляционных композиционных. | 8 2,5,10,14, 20,4,19 | У 1. организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов для выполнения штукатурных и декоративных работ в соответствии с инструкциями и регламентами; У 2. пользоваться установленной технической документацией; У 3. выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ и ремонт штукатурных и декоративные покрытий, наливных стяжек полов; | 8 2,5,10,14, 20,4,19 | МДК 01.01 «Технология штукатурных и декоративных работ» |
| ПК 1.4. | Выполнять декоративную штукатурку на различных поверхностях и архитектурно-конструктивных элементах в соответствии с технологическим заданием и безопасными условиями труда. | З 1. требования инструкций и регламентов к организации и подготовке рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения штукатурных и декоративных работ; З 2. технологическую последовательность выполнения подготовки, производства работ и ремонта штукатурных и декоративных покрытий, наливных стяжек полов и систем фасадных теплоизоляционных композиционных | 15 | У 1. организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов для выполнения штукатурных и декоративных работ в соответствии с инструкциями и регламентами; У 2. пользоваться установленной технической документацией; У 3. выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ и ремонт штукатурных и декоративные покрытий, наливных стяжек полов; | 15 | МДК 01.01 «Технология штукатурных и декоративных работ» |
| ПК 1.5. | Выполнять декоративную штукатурку на различных поверхностях и архитектурно-конструктивных элементах в соответствии с технологическим заданием и безопасными условиями труда. | З 1. требования инструкций и регламентов к организации и подготовке рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения штукатурных и декоративных работ; З 2. технологическую последовательность выполнения подготовки, производства работ и ремонта штукатурных и декоративных покрытий, наливных стяжек полов и систем фасадных теплоизоляционных композиционных. | 4,5,16 | У 1. организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов для выполнения штукатурных и декоративных работ в соответствии с инструкциями и регламентами; У 2. пользоваться установленной технической документацией; У 3. выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ и ремонт штукатурных и декоративные покрытий, наливных стяжек полов; | 4,5,16 | МДК 01.01 «Технология штукатурных и декоративных работ» |
| ПК 1.6. | Устраивать наливные стяжки полов с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. | З 1. требования инструкций и регламентов к организации и подготовке рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения штукатурных и декоративных работ; З 2. технологическую последовательность выполнения подготовки, производства работ и ремонта штукатурных и декоративных покрытий, наливных стяжек полов и систем фасадных теплоизоляционных композиционных | 5,17 | У 1. организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов для выполнения штукатурных и декоративных работ в соответствии с инструкциями и регламентами; У 2. пользоваться установленной технической документацией; У 3. выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ и ремонт штукатурных и декоративные покрытий, наливных стяжек полов | 5,17 | МДК 01.01 «Технология штукатурных и декоративных работ» |
| ПК 1.7. | Производить монтаж и ремонт фасадных, теплоизоляционных, композиционных систем с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. | З 2. технологическую последовательность выполнения подготовки, производства работ и ремонта штукатурных и декоративных покрытий, наливных стяжек полов и систем фасадных теплоизоляционных композиционных. | 18 | У 4. выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ и ремонт фасадных теплоизоляционных композиционных систем; | 18 | МДК 01.01 «Технология штукатурных и декоративных работ» |

Вариант 4

| Код компетенции | Наименование компетенции | Оцениваемые знания | Номер задания | Оцениваемые умения | Номер задания |  | Наименование дисциплины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОК 1. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. | З 1. требования инструкций и регламентов к организации и подготовке рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения штукатурных и декоративных работ; З 2. технологическую последовательность выполнения подготовки, производства работ и ремонта штукатурных и декоративных покрытий, наливных стяжек полов и систем фасадных теплоизоляционных композиционных. | 1, 3, 4, 6, 9, 15, 18 | У 1. организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов для выполнения штукатурных и декоративных работ в соответствии с инструкциями и регламентами; У 2. пользоваться установленной технической документацией; У 3. выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ и ремонт штукатурных и декоративные покрытий, наливных стяжек полов; У 4. выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ и ремонт фасадных теплоизоляционных композиционных систем | 1, 3, 4, 6, 9, 15, 18 |  | МДК 01.01 «Технология штукатурных и декоративных работ» |
| ОК 2. | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. | З 1. требования инструкций и регламентов к организации и подготовке рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения штукатурных и декоративных работ; З 2. технологическую последовательность выполнения подготовки, производства работ и ремонта штукатурных и декоративных покрытий, наливных стяжек полов и систем фасадных теплоизоляционных композиционных. | 2, 3, 4, 5, 10,13, 15, 16, 17, 20 | У 1. организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов для выполнения штукатурных и декоративных работ в соответствии с инструкциями и регламентами; У 2. пользоваться установленной технической документацией; У 3. выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ и ремонт штукатурных и декоративные покрытий, наливных стяжек полов; У 4. выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ и ремонт фасадных теплоизоляционных композиционных систем; | 2, 3, 4, 5,10,13, 15, 16, 17, 20 |  | МДК 01.01 «Технология штукатурных и декоративных работ» |
| ОК 3. | Планировать и реализовывать собственное профессионально личностное развитие | З 1. требования инструкций и регламентов к организации и подготовке рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения штукатурных и декоративных работ; З 2. технологическую последовательность выполнения подготовки, производства работ и ремонта штукатурных и декоративных покрытий, наливных стяжек полов и систем фасадных теплоизоляционных композиционных | 2, 3, 4, 5,8, 9, 13, 14, 16, 17, 18, 20 | У 1. организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов для выполнения штукатурных и декоративных работ в соответствии с инструкциями и регламентами; У 2. пользоваться установленной технической документацией; У 3. выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ и ремонт штукатурных и декоративные покрытий, наливных стяжек полов; У 4. выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ и ремонт фасадных теплоизоляционных композиционных систем; | 2, 3, 4,5, 8, 9,13, 14, 16, 17, 18, 20 |  | МДК 01.01 «Технология штукатурных и декоративных работ» |
| ОК 4. | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами | З 1. требования инструкций и регламентов к организации и подготовке рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения штукатурных и декоративных работ; З 2. технологическую последовательность выполнения подготовки, производства работ и ремонта штукатурных и декоративных покрытий, наливных стяжек полов и систем фасадных теплоизоляционных композиционных. | 1, 3, 4, 6, 14,15, 17, 18,19, 20 | У 1. организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов для выполнения штукатурных и декоративных работ в соответствии с инструкциями и регламентами; У 2. пользоваться установленной технической документацией; У 3. выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ и ремонт штукатурных и декоративные покрытий, наливных стяжек полов; У 4. выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ и ремонт фасадных теплоизоляционных композиционных систем; | 1, 3, 4, 6, 14,15, 17, 18,19, 20 |  | МДК 01.01 «Технология штукатурных и декоративных работ» |
| ОК 5. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста | З 1. требования инструкций и регламентов к организации и подготовке рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения штукатурных и декоративных работ; З 2. технологическую последовательность выполнения подготовки, производства работ и ремонта штукатурных и декоративных покрытий, наливных стяжек полов и систем фасадных теплоизоляционных композиционных | 5 | У 1. организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов для выполнения штукатурных и декоративных работ в соответствии с инструкциями и регламентами; У 2. пользоваться установленной технической документацией; У 3. выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ и ремонт штукатурных и декоративные покрытий, наливных стяжек полов; У 4. выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ и ремонт фасадных теплоизоляционных композиционных систем; | 5 |  | МДК 01.01 «Технология штукатурных и декоративных работ» |
| ОК 6. | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей. | З 1. требования инструкций и регламентов к организации и подготовке рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения штукатурных и декоративных работ; З 2. технологическую последовательность выполнения подготовки, производства работ и ремонта штукатурных и декоративных покрытий, наливных стяжек полов и систем фасадных теплоизоляционных композиционных. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 16, 17,18, 19, 20 | У 1. организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов для выполнения штукатурных и декоративных работ в соответствии с инструкциями и регламентами; У 2. пользоваться установленной технической документацией; У 3. выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ и ремонт штукатурных и декоративные покрытий, наливных стяжек полов; У 4. выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ и ремонт фасадных теплоизоляционных композиционных систем; | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 16, 17,18, 19, 20 |  | МДК 01.01 «Технология штукатурных и декоративных работ» |
| ОК 7. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | З 1. требования инструкций и регламентов к организации и подготовке рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения штукатурных и декоративных работ; З 2. технологическую последовательность выполнения подготовки, производства работ и ремонта штукатурных и декоративных покрытий, наливных стяжек полов и систем фасадных теплоизоляционных композиционных | 7 | У 1. организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов для выполнения штукатурных и декоративных работ в соответствии с инструкциями и регламентами; У 2. пользоваться установленной технической документацией; У 3. выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ и ремонт штукатурных и декоративные покрытий, наливных стяжек полов; У 4. выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ и ремонт фасадных теплоизоляционных композиционных систем; | 7 |  | МДК 01.01 «Технология штукатурных и декоративных работ» |
| ОК 8 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической подготовленности. | З 1. требования инструкций и регламентов к организации и подготовке рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения штукатурных и декоративных работ; З 2. технологическую последовательность выполнения подготовки, производства работ и ремонта штукатурных и декоративных покрытий, наливных стяжек полов и систем фасадных теплоизоляционных композиционных. | 8 | У 1. организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов для выполнения штукатурных и декоративных работ в соответствии с инструкциями и регламентами; У 2. пользоваться установленной технической документацией; У 3. выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ и ремонт штукатурных и декоративные покрытий, наливных стяжек полов; У 4. выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ и ремонт фасадных теплоизоляционных композиционных систем; | 8 |  | МДК 01.01 «Технология штукатурных и декоративных работ» |
| ОК.9 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. | З 1. требования инструкций и регламентов к организации и подготовке рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения штукатурных и декоративных работ; З 2. технологическую последовательность выполнения подготовки, производства работ и ремонта штукатурных и декоративных покрытий, наливных стяжек полов и систем фасадных теплоизоляционных композиционных | 1, 2, 3, 4, 5, 9 ,14, 15, 16, 17,18, 20 | У 1. организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов для выполнения штукатурных и декоративных работ в соответствии с инструкциями и регламентами; У 2. пользоваться установленной технической документацией; У 3. выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ и ремонт штукатурных и декоративные покрытий, наливных стяжек полов; У 4. выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ и ремонт фасадных теплоизоляционных композиционных систем; | 1, 2, 3, 4, 5, 9 ,14, 15, 16, 17,18, 20 |  | МДК 01.01 «Технология штукатурных и декоративных работ» |
| ОК.10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. | З 1. требования инструкций и регламентов к организации и подготовке рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения штукатурных и декоративных работ; З 2. технологическую последовательность выполнения подготовки, производства работ и ремонта штукатурных и декоративных покрытий, наливных стяжек полов и систем фасадных теплоизоляционных композиционных. | 10 | У 1. организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов для выполнения штукатурных и декоративных работ в соответствии с инструкциями и регламентами; У 2. пользоваться установленной технической документацией; У 3. выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ и ремонт штукатурных и декоративные покрытий, наливных стяжек полов; У 4. выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ и ремонт фасадных теплоизоляционных композиционных систем; | 10 |  | МДК 01.01 «Технология штукатурных и декоративных работ» |
| ОК.11 | Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере | З 1. требования инструкций и регламентов к организации и подготовке рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения штукатурных и декоративных работ; З 2. технологическую последовательность выполнения подготовки, производства работ и ремонта штукатурных и декоративных покрытий, наливных стяжек полов и систем фасадных теплоизоляционных композиционных | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8, 9,10, 11, 12,13, 14,15, 16, 17,18, 19, 20 | У 1. организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов для выполнения штукатурных и декоративных работ в соответствии с инструкциями и регламентами; У 2. пользоваться установленной технической документацией; У 3. выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ и ремонт штукатурных и декоративные покрытий, наливных стяжек полов; У 4. выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ и ремонт фасадных теплоизоляционных композиционных систем; | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8, 9,10, 11, 12,13, 14,15, 16, 17,18, 19, 20 |  | МДК 01.01 «Технология штукатурных и декоративных работ» |
| ПК 1.1. | Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: организацию рабочего места, выбор инструментов, приспособлений, подбор и расчет материалов, приготовление растворов, необходимых для выполнения работ при производстве штукатурных и декоративных работ в соответствии с заданием и требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды. | З 1. требования инструкций и регламентов к организации и подготовке рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения штукатурных и декоративных работ; З 2. технологическую последовательность выполнения подготовки, производства работ и ремонта штукатурных и декоративных покрытий, наливных стяжек полов и систем фасадных теплоизоляционных композиционных. | 1,7,8,9,10,19 | У 1. организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов для выполнения штукатурных и декоративных работ в соответствии с инструкциями и регламентами; У 2. пользоваться установленной технической документацией; У 3. выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ и ремонт штукатурных и декоративные покрытий, наливных стяжек полов; | 1,7,8,9,10,19 |  | МДК 01.01 «Технология штукатурных и декоративных работ» |
| ПК 1.2. | Приготавливать обычные и декоративные штукатурные растворы, и смеси в соответствии с установленной рецептурой, безопасными условиями труда и охраной окружающей среды. | З 1. требования инструкций и регламентов к организации и подготовке рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения штукатурных и декоративных работ; З 2. технологическую последовательность выполнения подготовки, производства работ и ремонта штукатурных и декоративных покрытий, наливных стяжек полов и систем фасадных теплоизоляционных композиционных | 13 | У 1. организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов для выполнения штукатурных и декоративных работ в соответствии с инструкциями и регламентами; У 2. пользоваться установленной технической документацией; У 3. выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ и ремонт штукатурных и декоративные покрытий, наливных стяжек полов | 13 |  | МДК 01.01 «Технология штукатурных и декоративных работ» |
| ПК 1.3. | Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности вручную и механизированным способом с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. | З 1. требования инструкций и регламентов к организации и подготовке рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения штукатурных и декоративных работ; З 2. технологическую последовательность выполнения подготовки, производства работ и ремонта штукатурных и декоративных покрытий, наливных стяжек полов и систем фасадных теплоизоляционных композиционных. | 2,3,5,6,8, 11,14 | У 1. организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов для выполнения штукатурных и декоративных работ в соответствии с инструкциями и регламентами; У 2. пользоваться установленной технической документацией; У 3. выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ и ремонт штукатурных и декоративные покрытий, наливных стяжек полов; |  | 2,3,5,6,8,11,14 | МДК 01.01 «Технология штукатурных и декоративных работ» |
| ПК 1.4. | Выполнять декоративную штукатурку на различных поверхностях и архитектурно-конструктивных элементах в соответствии с технологическим заданием и безопасными условиями труда. | З 1. требования инструкций и регламентов к организации и подготовке рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения штукатурных и декоративных работ; З 2. технологическую последовательность выполнения подготовки, производства работ и ремонта штукатурных и декоративных покрытий, наливных стяжек полов и систем фасадных теплоизоляционных композиционных | 4,5,6,15,20 | У 1. организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов для выполнения штукатурных и декоративных работ в соответствии с инструкциями и регламентами; У 2. пользоваться установленной технической документацией; У 3. выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ и ремонт штукатурных и декоративные покрытий, наливных стяжек полов; |  | 4,5,6,15,20 | МДК 01.01 «Технология штукатурных и декоративных работ» |
| ПК 1.5. | Выполнять декоративную штукатурку на различных поверхностях и архитектурно-конструктивных элементах в соответствии с технологическим заданием и безопасными условиями труда. | З 1. требования инструкций и регламентов к организации и подготовке рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения штукатурных и декоративных работ; З 2. технологическую последовательность выполнения подготовки, производства работ и ремонта штукатурных и декоративных покрытий, наливных стяжек полов и систем фасадных теплоизоляционных композиционных. | 16 | У 1. организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов для выполнения штукатурных и декоративных работ в соответствии с инструкциями и регламентами; У 2. пользоваться установленной технической документацией; У 3. выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ и ремонт штукатурных и декоративные покрытий, наливных стяжек полов; |  | 16 | МДК 01.01 «Технология штукатурных и декоративных работ» |
| ПК 1.6. | Устраивать наливные стяжки полов с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. | З 1. требования инструкций и регламентов к организации и подготовке рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения штукатурных и декоративных работ; З 2. технологическую последовательность выполнения подготовки, производства работ и ремонта штукатурных и декоративных покрытий, наливных стяжек полов и систем фасадных теплоизоляционных композиционных | 17 | У 1. организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов для выполнения штукатурных и декоративных работ в соответствии с инструкциями и регламентами; У 2. пользоваться установленной технической документацией; У 3. выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ и ремонт штукатурных и декоративные покрытий, наливных стяжек полов |  | 17 | МДК 01.01 «Технология штукатурных и декоративных работ» |
| ПК 1.7. | Производить монтаж и ремонт фасадных, теплоизоляционных, композиционных систем с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. | З 2. технологическую последовательность выполнения подготовки, производства работ и ремонта штукатурных и декоративных покрытий, наливных стяжек полов и систем фасадных теплоизоляционных композиционных. | 18 | У 4. выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ и ремонт фасадных теплоизоляционных композиционных систем; |  | 18 | МДК 01.01 «Технология штукатурных и декоративных работ» |

3.Варианты тестовых заданий

Вариант 1

Тест по МДК 01.01.  Технология штукатурных и декоративных работ

профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ

Задание 1.

Прочитайте текс и выберите правильный ответ.

При подготовке деревянной поверхности под оштукатуривание набивают:

А) простильную дрань

Б) железную дрань

В) мокрую дрань

Г) тканевую дрань

Ответ:

Задание 2.

Прочитайте текст и дайте развернутый ответ.

При  высоте здания 6 м – расходуется шесть  дюбелей на 1 м2 для крепления утеплителя. Впишите в ответе количество дюбелей необходимых для 5м2

Ответ:

Задание 3 .

Прочитайте текс и выберите правильный ответ.

Обрызг накидывается:

А) соколом

Б) штукатурным ковшом

В) штукатурной лопаткой

Г) мастерком

Ответ:

Задание 4.

Прочитайте текст и установите соответствие.

Установите соответствие между штукатурным инструментом и штукатурным слоем, который им наносится

К каждой позиции в первом столбце подберите соответствующую позицию из второго столбца

| Инструмент | Штукатурный слой |
| --- | --- |
| А) ковш | 1 грунт |
| Б) штукатурная лопатка | 2 обрызг |
| В) сокол | 3 накрывка |
| Г) мастерок | 4 покров |

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

|  | А | Б | В | Г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ |  |  |  |  |

Задание 5.

Прочитайте текс и установите последовательность выполнения простой штукатурки:

1) нанесение обрызга;

2) подготовка и провешивание поверхности

3) затирка

4) нанесение иразравнивание грунта;

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

| Ответ: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Задание 6.

Прочитайте текст и установите соответствие между видами штукатурки и количеством слоев, входящих в ее конструкцию:

| Название штукатурки | Количество слоев |  |
| --- | --- | --- |
| А) высококачественная | 1 | 2 |
| Б) улучшенная | 2 | 4 |
| В) простая | 3 | 3 |
| Г) сложная | 4 | 1 |

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

|  | А | Б | В | Г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ |  |  |  |  |

Задание 7.

Прочитайте текст и  дайте развернутый ответ.

Ширина помещения 3,5 м, длина помещения 4 м, чему равна площадь потолка?

Ответ:

Задание 8.

Прочитайте текс и выберите правильный ответ

В углах сопряжения разнородных поверхностей образуются трещины из - за:

А) некачественного раствора

Б) крупного заполнителя

В) неправильно подготовленной поверхности

Г) неправильно нанесенного раствора

Ответ:

Задание  9.

Прочитайте текст  и выберите правильный ответ.

Какое вяжущее из перечисленных вводят в растворы для отделки фасадов штукатуркой сграффито?

А) гипс;

Б) известковое тесто;

В) известково-гипсовая смесь

Г) мел

Ответ:

Задание 10.

Прочитайте текст  и выберите правильный ответ

Разделка углов выполняется:

А) линейкой, 			                                                                                                                                        Б) отрезовкой,

В) полутерком, рустовкой				                                                                                                     Г) угловым шаблоном, полутерком.

Ответ:

Задание 11.  Прочитайте текст и установите соответствие  между видами штукатурки и их достоинствами:

| Виды штукатурки | Достоинства |
| --- | --- |
| А) мокрая штукатурка | 1) Долговечна; обладает теплоизоляционными звукоизоляционными характеристиками; защищает поверхность от осадков; предотвращает возникновение грибка, плесени, бактерий; повышает огнестойкость всех материалов, особенно дерева. |
| Б) сухая штукатурка | 2) Экологически чистый, нетоксичный материал; неогнеопасна; обладает теплоизоляционными звукоизоляционными характеристиками; контролирует уровень влажности, не имеет запаха. |
| В) силикатная штукатурка | Обеспечивает отличную адгезию и эластичность; подходит для различных поверхностей, включая дерево и металл; обладает водоотталкивающими свойствами и устойчивы к воздействию ультрафиолетовых лучей. |
| Г) акриловая штукатурка | 4)Отличаются высокой паропроницаемостью и устойчивостью к грибку и плесени; применяются в основном для внутренних работ. |

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

|  | А | Б | В | Г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ |  |  |  |  |

Задание 12.

Прочитайте текс и выберите правильный ответ

Инструменты для обработки декоративных штукатурок:

А) цикли, гвоздевая щетка, терка			                                                                                                                    Б) зубило, бучарда, гладилка

В) цикли, гвоздевая щетка, валики			                                                                                                        Г) зубило, бучарда, малка

Ответ:

Задание 13. Прочитайте текст и установите соответствие  между составом раствора и его характеристикой

| Состав раствора | Характеристика раствора |
| --- | --- |
| А) цементный раствор 1:3 | 1.тощий |
| Б) цементный раствор 3:3 | 2.жирный |
| В) цементный раствор 1:5 | 3.нормальный |
| Г) цементный раствор 1:2 | 4. жидкий |

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

|  | А | Б | В | Г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ |  |  |  |  |

14. Прочитайте текст и установите соответствие операций, которые входят в технологию выполнения простой и высококачественной штукатуркой

| Наименование штукатурок | Наименование операций |
| --- | --- |
| а) простая | 1.подготовка поверхности |
| б) высококачественная | 2.установка маяков |

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

|  | А | Б |
| --- | --- | --- |
| Ответ |  |  |

Задание 15. Прочитайте текст  и выберите правильный ответ.

Обработка слоя накрывки декоративных штукатурок, при котором используют, форсунку с центральной подачей воздуха называется:

А) набрызг с использованием сжатого воздуха;

Б) набрызг «снежными» хлопьями;

В) итальянская отделка.

Г) обрызг с использованием сжатого воздуха.

Ответ:

16. Прочитайте текст и установите соответствие  между дефектом штукатурки и причиной их возникновения:

| Дефект штукатурки | Причина возникновения |
| --- | --- |
| А) вспучивания и отлупы | 1- неправильное гашение извести |
| Б) отслоения штукатурки | 2-оштукатуривание непрочных, зыбких поверхностей |
| В) дутики | 3- сырая стена |
| Г)отлупы | 4-отслоение поверхности |

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

|  | А | Б | В | Г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ |  |  |  |  |

Задание 17.

Прочитайте текст и установите соответствие  между дефектом наливных полов и причиной их возникновения:

| Дефект наливных полов | Причина возникновения |
| --- | --- |
| А) крупинки на поверхности | 1- мастику наносили толстым слоем |
| Б) шелушение | 2-при выполнении работ применялись грязные инструменты |
| В) шероховатость | 3 -.возникает при применении слишком вязкого состава |
| Г) неровность | 4- возникает при не обработке поверхности |

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

|  | А | Б | В | Г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ |  |  |  |  |

Задание 18.

Прочитайте текст  и выберите правильный ответ.

Что способствует лучшему сцеплению штукатурного намета с основанием при подготовке поверхности к оштукатуриванию:

А) очистка от пыли и пятен

Б) очистка от пыли и создание шероховатости на поверхности

В) очистка от пыли и грязи

Г) очистка от пыли, грязи, пятен и создание на гладких поверхностях нужной шероховатости

Ответ:

Задание 19. Прочитайте текст и установите соответствие  между видами полов и их назначением:

| Виды полов | Назначение |
| --- | --- |
| А) каменные полы | 1) для нежилых помещений (вестибюлей, магазинов) |
| Б) полы кирпичные | 2) в помещениях с большим избытком воды |
| В) полы плиточные | 3) в помещениях (кузнечные, сварочные и котельные цеха) |
| Г) полы деревянные | 4) в бытовых помещениях |

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

|  | А | Б | В | Г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ |  |  |  |  |

Задание  20. Прочитайте текс и выберите правильный ответ.

Контрольно – измерительные инструменты, применяемые в штукатурных работах:

А) уровень, отвес, угольники;

Б) кельма, отрезовка, сокол;

В) цикля, молоток, сокол.

Г) линейка, штангенциркуль

Ответ

Вариант 2

Тест по МДК 01.01.  Технология штукатурных и декоративных работ

профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ

1. Прочитайте текст и установите соответствие инструмента, применяемого для штукатурных работ и его применением:

| Инструмент | Применение |
| --- | --- |
| А) сокол, полутерок, штукатурная кельма | 1. контрольно-измерительный |
| Б) стальной скребок, зубило, ручные ножницы по металлу | 2. для подготовки поверхности |
| В) метр складной, отвес, карандаш | 3. для штукатурных работ |
| Г) мастерок | 4. для декоративных работ |

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

|  | А | Б | В | Г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ |  |  |  |  |

Задание 2. Прочитайте текст и дайте развернутый ответ

Цементную штукатурку железнят для:

А) декоративной отделки

Б) выравнивания поверхности

В) получения водонепроницаемой пленки*

Г) получения качественной затирки

Ответ:

Задание 3. Прочитайте текст и дайте правильный ответ:

Профилированные прямолинейные или криволинейные полосы штукатурного раствора это:

А) тяги;

Б) откосы;

В) делянка;

Г) массив.

Ответ:

Задание 4. Прочитайте текст и установите соответствие между электрическим инструментом и его применением:

| Электрический инструмент | Применение |
| --- | --- |
| А) строительный миксер | 1) для подготовки поверхности |
| Б) угловая шлифовальная машинка | 2 )для перемешивания небольших порций раствора |
| В) перфоратор | 3 ) для шлифования поверхности |
| Г) угловая машинка | 4) для выравнивая поверхности |

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

|  | А | Б | В | Г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ |  |  |  |  |

Задание 5. Прочитайте текст  и установите последовательность выполнения улучшенной штукатурки:

1) нанесение обрызга;

2) подготовка  и провешивание поверхности

3) нанесение и затирка накрывки

4) нанесение и  разравнивание грунта

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

| Ответ: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Задание 6. Прочитайте текст и установите соответствие между строительными процессами и относящимися к ним видами работ:

| Строительные процессы | Применение |
| --- | --- |
| А) основные | 1. подъем на этаж раствора |
| Б) вспомогательные | 2. оштукатуривание стен |
| В) транспортные | 3. устройство подмостей |
| Г) грузовые | 4.доставка раствора |

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

|  | А | Б | В | Г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ |  |  |  |  |

Задание 7.

Прочитайте текст и выберите правильный ответ:

Виды декоративных штукатурок для фасадов:

А) известковые, терразитовые, цветные

Б) известково – песчаные, каменные

В) известково – песчаные, терразитовые, каменные

Г) терразитовые, каменные

Ответ:

Задание 8.

Прочитайте текст и выберите правильный ответ

Вспомогательные приспособления для работы на высоте:

А) подмости, люльки, лестницы

Б) леса, люльки, лестницы

В) люльки, леса, подмости

Г) леса, подмости, лестницы

Ответ:

9. Рассмотрите изображения и установите соответствие между поверхностями и их видами:

1)  разнородная поверхность,

2)кирпичная поверхность,

3) деревянная поверхность,

4)поверхность из газобетона

| А | Б | В | Г |
| --- | --- | --- | --- |

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

|  | А | Б | В | Г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ |  |  |  |  |

Задание 10. Установите соответствие между изображением чертежей внешнего и внутреннего углов здания?

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

|  | Внутренний | Внешний |
| --- | --- | --- |
| Ответ |  |  |

Задание 11. Прочитайте текст и дайте развернутый ответ.

При  высоте здания до 8 м – расходуется восемь дюбелей на 1 м2, для крепления утеплителя. Впишите в ответе количество дюбелей необходимых для 5м2

Ответ:

Задание 12. Прочитайте текст и выберите правильный ответ

При какой температуре можно проводить работы по грунтовке поверхностей

А) не ниже 5 °С

Б) не ниже 0 °С

В) не ниже 20 °С

Г) не ниже 4 °С

Ответ:

Задание 13. Прочитайте текст и установите технологическую последовательность  приготовления известкового раствора:

1) кладут просеянный песок

2) кладут процеженное известковое тесто в ящик

3) перемешивают

4) просеивают песок

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

| Ответ: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

14.  Рассмотрите изображения и установите соответствие выполняемой операции и соответствующего рисунка:

1.натирка фаски

2. натирка лузга

3.натирка усенка

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

|  | А | Б | В |
| --- | --- | --- | --- |
| Ответ |  |  |  |

Задание 15. Прочитайте текст и выберите правильный ответ.

Через какое время после нанесения последнего слоя приступают к выцарапыванию штукатурки «сграффито»?

А) не позднее, чем через 3-4 часа;

Б) не позднее, чем через 5-6 часов

В) не раннее 8 часов после нанесения

Г) не позднее, чем через 2-3 часа

Ответ:

Задание 16. Прочитайте текст и установите технологическую последовательность  наливного контактного пола:

А) грунтовка основания;

Б) подготовка основания;

В) заливка растворной смеси

Г)обеспыливание основания

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

| Ответ: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Задание 17. Прочитайте текст  и выберите  правильный ответ

При устройстве системы фасадной теплоизоляционной композиционной (СФТК) после нанесения грунтовки «Изогрунд» поверхность просушивают:

А) в течение 12 ч

Б) не более 2 ч

В) не более 5 ч

Г) не более 1 ч

Ответ:

Задание 18.

Прочитайте текст  и выберите  правильный ответ

Наличие впадин и выступов, бугров и наплывов, отклонение поверхностей от вертикали или горизонтали ведет к:

А) увеличению затрат труда, ухудшению качества штукатурных работ

Б) увеличению затрат труда и материалов, улучшению качества штукатурных работ                                                                                                                                          В) увеличению затрат труда и материалов, ухудшению качества штукатурных работ

Г) улучшению качества штукатурных работ

19. Прочитайте текст и установите последовательность перетирки штукатурки

1) растирают теркой нанесенные мазки раствора;

2) поверхность смачивают водой;

3) наносят мазки раствора;

4) еще раз смачивают поверхность водой;

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

| Ответ: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Задание  20. Прочитайте текст и  дайте развернутый ответ.

Ширина зала 8 м, длина зала  5 м, чему равна площадь потолка?

Ответ:

Вариант 3

Тест по МДК 01.01.  Технология штукатурных и декоративных работ

профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ

Задание 1.Прочитайте текст и выберите правильные  ответы.

Декоративная фактурная штукатурка отличается от обычной:

А) фактурой

Б) цветом

В) изображением

Г) видом

Ответ:

Задание 2 . Прочитайте текст и установите соответствие между видами  штукатурки  и  их характеристикой:

| Вид штукатурки | Характеристика |
| --- | --- |
| А) акустическая штукатурка | 1. обычная |
| Б) улучшенная штукатурка | 2. декоративная фактурная |
| В) терразитовая штукатурка | 3. специальная |
| Г) силиконовая штукатурка | 4.эластичная и устойчивая |

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

|  | А | Б | В | Г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ |  |  |  |  |

Задание 3. Прочитайте текст и выберите правильный ответ

Добавки, ускоряющие схватывание сложных и цементных растворов, применяют:

А) для уменьшения прочности в ранние сроки затвердения

Б) для приготовления быстро схватывающихся растворов

В) для растворов не применяют

Г) для применения растворов

Ответ:

Задание 4. Прочитайте текст и выберите правильный ответ

Растворосмесители предназначены для:

а) процеживания растворной смеси

б) транспортирования растворной смеси

в) приготовления раствора

г) транспортирования и нанесения штукатурных растворов

Ответ:

Задание 5. Прочитайте текст и установите соответствие между архитектурными деталями здания и их понятием:

| а) ниша | 1-помещение, встроенное в здание, открытое со стороны фасада и имеющее там только ограждение |
| --- | --- |
| б) лоджия | 2 -углубление в стене, которое служит для размещения приборов отопления, устройства стенных (встроенных) шкафов и т. д. |

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

|  | А | Б |
| --- | --- | --- |
| Ответ |  |  |

Задание 6.

Прочитайте текст и дайте развернутый ответ.

При  высоте здания до 9 м – расходуется девять дюбелей на 1 м2, для крепления утеплителя. Впишите в ответе количество дюбелей необходимых для 5м2

Ответ:

Задание 7.  Прочитайте текст и выберите правильный ответ

Негашеную известь следует хранить только:

А) в закрытых складских помещениях 
Б) вне помещения

В) в бумажных мешках на стройплощадке

Г) на открытом воздухе

Ответ:

Задание 8.  Прочитайте текст и выберите лишний вариант ответа, который не относится к поставленному вопросу

Профессия «Штукатур» противопоказана лицам имеющим:

А) плоскостопие

Б) 100% зрение

В) дальтонизм

Г) остеохондроз

Ответ:

Задание 9.  Прочитайте текст и  установите технологическую последовательность оконопачивания откосов:

1) разделить паклю и смочить в гипсовом растворе

2) установка распорок

3) вставить паклю в зазор

4) уплотнить паклю конопаткой

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо

| Ответ: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Задание 10.  Прочитайте текст и установите соответствие между архитектурными деталями здания и их отделки:

| А) стена | 1. проем с вставленной коробкой и остекленными переплетами |
| --- | --- |
| Б) окна | 2. вертикальные ограждения, которые предохраняют здание от воздействий внешней среды |
| В) двери | 3. проем с вставленной коробкой |

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

|  | А | Б | В | Г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ |  |  |  |  |

Задание 11.Прочитайте текст и  дайте развернутый ответ.

Ширина помещения 4,5 м, длина помещения 3м, чему равна площадь потолка?

Ответ:

Задание 12.

Прочитайте текст и выберите лишний вариант ответа

В зависимости от требований к качеству отделки обычная штукатурка бывает:

а) простая, улучшенная, выравнивающая;

б) влагостойкая, невлагостойкая, огнестойкая;

в) простая, улучшенная, высококачественная.

г) простая, декоративная, специальная

Ответ:

Задание 13. Прочитайте текст и установите технологическую последовательность  приготовления известково-цементного раствора ручным способом:

1) засыпать в емкость для раствора дозированные сухие компоненты: песок и цемент, тщательно перемешать

2)) затворить водой до консистенции густой сметаны

3) разбавить известковым тестом (взятым в нужном объеме)

4) вылить в емкость

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо

| Ответ: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Задание 14. Просмотрите изображение и установите соответствие: способов устройства нижних заглушин с соответствующим рисунком:

| 1. устройство нижних заглушин сквозное |  |
| --- | --- |
| 2.устройство нижних заглушин с плечиками |  |

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

|  | А | Б |
| --- | --- | --- |
| Ответ |  |  |

Задание 15.

Декоративные цветные штукатурки выполняют из смесей, которые состоят из:

а) вяжущих материалов и пигментов

б) вяжущих материалов, заполнителей и пигментов

в) вяжущих материалов и заполнителей

г) вяжущих материалов и химических добавок

Ответ:

Задание 16.Прочитайте текс и выберите один правильный ответ

Штукатурку на поврежденном участке отбивают полностью, если площадь егопревышает:

А)0,25м2

Б) 0,2 м2

В) 0,10 м2

Г) 0,15м2

Ответ:

Задание 17. Прочитайте текс и выберите один правильный ответ

Способы заглаживания раствора:

А) в вертикальном направлении

Б) в горизонтальном направлении

В) в вертикальном, в горизонтальном направлениях

Г) криволинейными движениями

Ответ:

Задание 18. Прочитайте текс и установите соответствие: материалов и их применение при монтаже плит «Аквапанель»:

| А) шпаклевочная смесь на цементной основе «Фугеншпахтель серая» | 1- для выполнения базового штукатурного армирующего слоя |
| --- | --- |
| Б) штукатурно-клеевая смесь КНАУФ «Севенер» на цементной основе со специальными добавками. | 2- для армирования швов в сочетании со шпаклевочной смесью |
| В) армирующая лента «Аквапанель» | 3- для заделки стыков между плитами. |

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

|  | А | Б | В | Г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ |  |  |  |  |

Задание 19.  Прочитайте текс и выберите один правильный ответ

Способы нанесения раствора на потолок:

А) через голову,  через плечо, над собой, от себя

Б) через голову, через плечо, от себя

В) через голову, от себя

Г) через плечо, от себя, над собой

Ответ:

Задание 20. Прочитайте текст  и установите соответствие между операцией затирки поверхности с изображением:

| А) вкруговую | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Б) вразгонку |  |  |  |

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

|  | А | Б |
| --- | --- | --- |
| Ответ |  |  |

Вариант 4

Тест по МДК 01.01.  Технология штукатурных и декоративных работ

профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ

Задание 1.Прочитайте текс и выберите один правильный ответ.

При затягивании стыков разнородных поверхностей армирующей сеткой, края сетки должны заходить по обе стороны стыка:

А) не менее чем на 40-50 мм

Б) не более чем на 40-50 мм

В) не менее чем на 20-25 мм

Г) не более чем на 20-25 мм

Ответ:

Задание 2. Прочитайте текст и установите соответствие между специальными штукатурками и их составом:

| А) акустические штукатурки | 1- портландцемент марки 400,песок, вода, жидкое стекло |
| --- | --- |
| Б) рентгенозащитные штукатурки. | 2- строительный гипс, пемза плотностью 400кг/м3 , вода |
| В) гидроизоляционные штукатурки | 3-портландцемент марки 400, известковое тесто, баритовый песок, вода |
| Г) гипсовая штукатурка | 4 - обеспечивают хорошую воздухопроницаемость, подходят для внутренних работ, где важна хорошая паропроницаемость. |

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

|  | А | Б | В | Г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ |  |  |  |  |

Задание 3.  Прочитайте текст и установите последовательность операций, входящих в оштукатуривание откосов:

1) определение угла рассвета и установка правил

2) нанесение раствора на сдир

3) натирка усенков и фасок

4) нанесение раствора на основание

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо

| Ответ: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Задание 4. Прочитайте текст и установите последовательность оштукатуривания поверхности штукатуркой «Короед»:

1)  приготовление состава из сухой смеси

2) подготовка поверхности

3) нанесение фактурного узора

4)  нанесение штукатурки

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо

| Ответ: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Задание 5. Прочитайте текст и установите соответствие  между видами штукатурки и их применением:

| А) специальная штукатурка | 1- каменная |
| --- | --- |
| Б) декоративная фактурная | 2-теплоизоляционная |
| В) цементная штукатурка | 3-устойчива к воздействию ультрафиолетовых лучей. |
| Г) акриловая штукатурка | 4- повышенной прочности |

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

|  | А | Б | В | Г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ |  |  |  |  |

Задание 6. Прочитайте текст и выберите правильный ответ

При нанесении улучшенной штукатурки, сколько слоев грунта наносится:

А) 1слой

Б) 2 слоя

В) 3 слоя

Г) 4 слоя

Ответ:

Задание 7. Прочитайте текст и выберите правильный ответ

Для уменьшения опасности пожаров, отходы материалов строительного объекта складируют в :

А) 30-40 м

Б) 30-50 м

В) 30-60 м

Г) 30-70 м

Ответ:

Задание 8. Прочитайте текст и установите соответствие между инструментами и техникой их применения, для сохранения руки от повреждения и утомляемости:

| Инструмент | Техника применения |
| --- | --- |
| А) - шпатель широкий; | 1.удерживается за полотно, нагрузка приходится на пальцы, а не на всю кисть. |
| Б) - гладилка металлическая | 2.кисть захватывает полностью рукоятку инструмента и работают не отдельные пальцы, а вся кисть |

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

|  | А | Б | В | Г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ |  |  |  |  |

Задание 9. Прочитайте текст и дайте развернутый ответ.

Высота здания до 10 м и расходуется десять дюбелей на 1 м2  для крепления утеплителя. Какое количество дюбелей необходимых  для  5м2

Ответ:

Задание 10. Прочитайте текст и установите соответствие между нормирующей документацией на отделочные работы с определением, к каждой позиции в первом столбце подберите соответствующую позицию из второго столбца:

| А) ГОСТ | 1.сметные нормативы, в которых содержатся расценки на выполнение единичных строительных работ |
| --- | --- |
| Б) Федеральные единичные расценки (ФЕР) | 2. нормативно-правовой документ, в соответствии требованиями которого производится стандартизация производственных процессов и оказания услуг. |

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

|  | А | Б | В | Г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ |  |  |  |  |

Задание 11. Прочитайте текст и выберите  правильный ответ

Норма времени измеряется в:

А) человеко - часах

Б) часах

В) человеко - минутах

Г) человеко - днях

Ответ:

Задание 12.  Прочитайте текст и установите соответствие между инструментом и его применением:

| Инструмент | Применение |
| --- | --- |
| А) гидравлический уровень | 1) для затирки оштукатуренной поверхности, придания фактуры |
| Б) штукатурная кельма | 2) для переноса отметки по горизонтали |
| в) терка губчатая | 3) для размешивания, набрасывания, намазывания, заглаживания и срезания лишнего раствора |

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

|  | А | Б | В | Г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ |  |  |  |  |

Задание 13. Прочитайте текст и установите соответствие  между раствором для грунта и его составом:

| Раствор | Состав |
| --- | --- |
| А) цементный | 1) 1:1,5 |
| Б) известково-гипсовый | 2)1:3 |
| В)цементно – песчаный | 3)1:2 |
| Г) цементно - порошковый | 4)1:2,5 |

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

|  | А | Б | В | Г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ |  |  |  |  |

Задание 14. Прочитайте текст и установите соответствие  слоев, которые входят в штукатурное покрытие:

| Слои штукатурного покрытия | Штукатурное покрытие |
| --- | --- |
| А) обрызг | 1) простое |
| Б) накрывочный слой | 2) улучшенное |

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

|  | А | Б |
| --- | --- | --- |
| Ответ |  |  |

Задание 15. Прочитайте текст и выберите один  правильный ответ

Каким способом обрабатывают штукатурку сграффито?

А) ударным способом

Б) выцарапыванием

В) намазыванием

Г) набрызгом

Ответ:

Задание 16. Прочитайте текст и выберите один  правильный ответ

При нанесении штукатурки внутри помещения у наружных стен на высоте 0,5м от уровня пола температура должна быть:

а) не выше + 8оС

б) не ниже + 8оС

в) не выше + 10оС

г) не выше 0оС

Ответ:

Задание 17. Прочитайте текст и установите соответствие  между видами пола и системой их  устройства:

| Вид пола | Система устройства |
| --- | --- |
| А) пол наливной на изолирующем слое с выравнивающей прослойкой | 1) система, при которой пол наливается на тепло- звукоизолирующий слой пенополистирола. |
| Б) пол наливной на изолирующем слое | 2) система, при которой тепло- звукоизолирующий пенополистирол укладывают на слой выравнивающего сыпучего материала |

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

|  | А | Б |
| --- | --- | --- |
| Ответ |  |  |

Задание 18. Прочитайте текст и  дайте развернутый ответ.

Ширина столовой 6 м, длина помещения 4 м, чему равна площадь потолка?

Ответ:

Задание 19. Прочитайте текст и выберите  правильный ответ

Леса и подмости высотой до 4 м. разрешается использоваться после приёмки:

А) Госгортехнадзором

Б) производителем работ

В) комиссией  и главным инженером

Г) руководителем предприятия

Ответ:

Задание 20. Прочитайте текст и выберите  правильный ответ

Какая штукатурка не требует дальнейшей облицовки или окраски, обладает высокими прочностными характеристиками: износоустойчивостью; стойкостью к внешним воздействиям окружающей среды:

А) сухая штукатурка

Б) высококачественная штукатурка

В) декоративная фактурная штукатурка

Г) простая

Ответ: